STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ DESKY

Plánování a aplikace

Střešní a fasádní desky

Vydání 03/2019

| Německé krytí 30 × 40 cm |  | Smyčkové krytí 20 × 20 cm, zaoblené |  | Kosočtvercové krytí 40 × 44 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čtvercové krytí 40 × 40 cm |  | Voštinové krytí 20 × 20 cm, zkosené |  | Francouzské krytí 40 × 40 cm |
| Dvojité krytí 32 × 60 cm |  | Obdélníkové krytí 60 × 32 cm |  | Tažené dvojité krytí 40 × 40 cm |

Tiráž:

Eternit GmbH Deutschland

Sídlo společnosti: Heidelberg

Im Breitspiel 20 • D-69126 Heidelberg

Obchodní rejstřík:

Obvodní soud Mannheim HRB 724836

Vedení společnosti: Rolf Haberlah, Morten Hansen

Předseda dozorčí rady: Michel Klein

Redakce: Sven Stumpe

Veškerá upozornění, technické a grafické údaje odpovídají aktuálnímu stavu techniky, jakož i našim zkušenostem, jež z toho vyplývají. Popsané aplikace představují příklady a nezohledňují zvláštní okolnosti v daném případě. Údaje a vhodnost materiálu pro zamýšlené účely použití je nutno v každém případě zkontrolovat ze strany stavby. Odpovědnost společnosti Eternit GmbH Deutschland je vyloučena. To se týká i tiskových chyb a následných změn technických údajů.

Na našich internetových stránkách www.eternit.de naleznete digitální vydání této plánovací dokumentace. Ta se může z důvodu aktuálních změn lišit od předložené tištěné dokumentace.

Základy plánování

# Upozornění ke zpracování

# Standardní detaily

Obecné informace – bezpečný sklon střechy	4

Obecné informace – dodávka a skladování	5

Obecné informace – certifikáty	5

Obecné informace – technické údaje	6

Větrání a ochrana proti vlhkosti	7

Dodatečná opatření k zajištění proti srážkové vodě	8

Spodní konstrukce střechy	10

Spodní konstrukce stěny	11

Upevnění střešních desek	12

Druhy krytí pro obložení střech a stěn	14

Druhy krytí pro obložení stěn	26

Vytvoření střešních ukončení	39

Montážní díly	43

Vytvoření střešních ukončení	44

Rozdělení krycí plochy	47

Vytvoření ukončení stěn	48

Formáty příslušenství	50

Obecné informace – úprava	51

Obecné informace – časové hodnoty pro pokládku	51

Okap	52

Štítová hrana	54

Hřeben	56

Pultový hřeben	58

Připojení stěny	59

Vnitřní a vnější roh budovy	60

Připojení okna	61

Ukončení soklu	63

# Technické základy

Pro plánování a konstrukci šikmé střechy nebo obklad stěn střešními nebo fasádními deskami Cedral je nutno dodržovat obecné technické předpisy a ustanovení.

K nejdůležitějším patří:

- Základní pravidla pro pokrývání střech, utěsnění a obklady vnějších stěn ZVDH*

- Odborná pravidla pro pokrývání střech vláknocementovými střešními deskami ZVDH*

- Odborná pravidla pro obklady vnějších stěn rovnými vláknocementovými deskami ZVDH*

- Odborná pravidla pro práce s kovem v pokrývačství ZVDH*

- Katalogový list pro spodní části střech, spodní krytí a podstřešní fólie ZVDH*

- Katalogový list pro tepelnou ochranu střech ZVDH*

- Upozornění týkající se dřeva a materiálů na bázi dřeva ZVDH*

- Upozornění ke zjišťování zatížení ZVDH*

- Upozornění pro obklady vnějších stěn se zadním odvětráváním ZVDH*

| ■ EnEV | Nařízení o úspoře energie |
| --- | --- |
| ■ DIN 4108 | Tepelná ochrana v pozemním stavitelství |
| ■ DIN 4109 | Zvuková izolace v pozemním stavitelství |
| ■ DIN 18516 | Obklady vnějších stěn se zadním odvětráváním |
| ■ DIN 68800 | Ochrana dřeva |
| ■ ČSN EN 492 | Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody |
| ■ ČSN EN 1991 | Eurokód 1: Zatížení konstrukcí |
| ■ ČSN EN 1995 | Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí |
| ■ ČSN EN 13501 | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb |
| ■ VOB/C DIN 18338 | Pokrývačské práce a práce na střešní izolaci |
| ■ VOB/C DIN 18351 | Fasádní práce |

Referenční zdroje:

Odborná pravidla:	Rudolf Müller Verlag

Stolberger Straße 76

50933 Köln

www.baufachmedien.de

Normy DIN:	Beuth-Verlag

Burggrafenstraße 6

10787 Berlin

www.beuth.de

Stavební předpisy:	Deutsches Institut für Bautechnik

Kolonnenstr. 30 B

10829 Berlin

www.dibt.de

* ZVDH = Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (Centrální svaz německých pokrývačů)

# Bezpečný sklon střechy

Německé krytí	≥ 25°

formát 25 × 25 cm	≥ 30°

Dvojité krytí	≥ 22°

formát 20 × 40 cm, 30 × 30 cm	≥ 30°

Kosočtvercové krytí	≥ 30°

Francouzské krytí	≥ 30°

Vodorovné krytí	≥ 30°

Obdélníkové krytí	≥ 22°

formát 60 × 32 cm	≥ 30°

Bezpečný sklon střechy je nejnižší mez sklonu střechy, při které se střešní krytina v pra×i ukázala jako zajištěna proti srážkové vodě. Pokud je bezpečný sklon střechy menší, jsou zapotřebí dodatečná opatření k zajištění proti srážkové vodě (viz strana 8). Bezpečný sklon střechy menší než 10° není možný ani s dodatečnými opatřeními.

Tažené dvojité krytí, voštinové krytí, smyčkové krytí, kvádrové krytí, vertikální krytí, krytí Novum, Plenum, mozaika a čtverec se smí provádět pouze u obkladu vnějších stěn.

# Kombinace materiálů z různých kovů

Různé kombinace kovů, např. mědi a zinku, vedou k tzv. kontaktní korozi. Pod tímto pojmem se rozumí chemická nebo elektrochemická reakce kovu. K ní může dojít jak při přímém kontaktu, tak i v důsledku kontaktu s kapalinami, např. vodou. Protože na tom silně závisí životnost kovových konstrukčních dílů, je zapotřebí dobré plánování ochrany proti korozi. Níže uvedená tabulka k tomu uvádí doporučení.

|  |  | Al | Pb | Cu | Zn | NerO | PozO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hliník | Al | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |
| Olovo | Pb | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Měď, slitiny mědi | Cu |  | ■ | ■ |  | ■ |  |
| Zinek | Zn | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |
| Nerezavějící ocel | NerO | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pozinkovaná ocel | PozO | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |

■ = snášenlivé kombinace materiálů

Pochůznost

Při pokládce a údržbě střech s vláknocementovými střešními deskami je nutno dodržovat předpisy stavebních profesních sdružení.

Na střechy s vláknocementovými střešními deskami se bez vhodných opatření, jako je např. použití střešních žebříků nebo pokrývačských lešení, nesmí vstupovat.

Pokud existují montážní díly, jež vyžadují pravidelnou údržbu, jako např. solární nebo ventilační zařízení, je nutně zapotřebí montáž systému pochůzných roštů podle předpisů BG.

# Dodávka a skladování

Dodávka

Střešní a fasádní desky Cedral se v závislosti na formátu dodávají v dodacích jednotkách (obsazení palet) od 400 do 2 400 kusů. Střešní a fasádní desky jsou přitom svázány po 5, 10, 15 nebo 20 kusech.

Skladování

Na rovném podkladu s dostatečnou nosností až do výšky stohu max. 1,0 m. I přes balení ve fólii je stohy nutno skladovat v suchu nebo zakrýt plachtami. V případě nalomených palet by měl být obal nadále zachován tak, aby se zabránilo sesmeknutí střešních a fasádních desek Cedral.

# Certifikáty

Vývoj, výroba a distribuce všech našich stavebních materiálu jsou certifikovány TÜV Süd podle systému managementu kvality ISO 9001, systému environmentálního managementu ISO 14001 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.

Střešní a fasádní desky Cedral jsou vyrobeny podle ČSN EN 492 a jsou opatřeny odpovídajícím označením CE. Příslušné prohlášení o vlastnostech naleznete na stránkách www.eternit.de.

# Rozdíl mezi jednoduchým a dvojitým krytím

Překrytí

V případě jednoduchého krytí, jako je například německé nebo vodorovné krytí, se střešní desky pokládají s výškovým a bočním překrytím. V oblasti výškového a bočního překrytí tak střešní desky leží nad sebou ve dvou vrstvách a ve zbývající části v jedné vrstvě.

Padající dešťová voda se u jednoduchého krytí odvádí přes okraj překryté střešní desky směrem k okapu. Díky pokládce se zavěšenou patou se odtékající dešťová voda vede na střešní desku ležící níže.

Překrytí

Dvojité krytí nebo obdélníkové krytí se realizuje tak, že se každá krycí řada na výšku překryje každou druhou řadou o rozměr předem zadaného výškového překrytí. V oblasti výškového překrytí tak střešní desky leží nad sebou ve třech vrstvách a ve zbývající části ve dvou vrstvách. Relativně velké celkové výškové překrytí ve srovnání s viditelnou plochou je podmíněno tím, že u dvojitého krytí se střešní desky bočně nepřekrývají.

Padající dešťová voda vtéká při dvojitém krytí bez překážek shora do vertikálních spár. Spára musí být proto na výšku dostatečně překryta.

# Návrhová zatížení

V návaznosti na normu ČSN EN 1991-1-1

Střecha

Vodorovné krytí vč. laťování*	0,25 kN/m2

Dvojité krytí vč. laťování*	0,38 kN/m2

Německé krytí vč.

bednění 24 mm + vstupní krytí	0,40 kN/m2

* Při pokládce na bednění je nutno přičíst 0,1 kN/m2.

# Technické údaje

|  | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Klasifikace chování v případě požáru | A2 – s1, d0 (nehořlavé) | podle ČSN EN 13501-1 |
| Minimální objemová hmotnost | ≥ 1,75 g/cm3 |  |
| Tloušťka materiálu | 4,0 mm |  |
|  | 5,0 mm | formát 40 × 80 cm, kosočtvercové krytí |
| Minimální ohybový moment | třída A nebo třída B | podle ČSN EN 492 |
| Rozměrové tolerance | ± 3,0 mm (výška a šířka) | podle ČSN EN 492 |
|  | -10 %, +25 % (tloušťka materiálu) | podle ČSN EN 492 |

Větrací průřezy

Střechy se střešními deskami Cedral lze navrhovat a realizovat s větráním tepelné izolace nebo bez něj.

Větrací průřezy u střech s větranou tepelnou izolací je nutno dimenzovat v návaznosti na normu DIN 4108-3 „Tepelná ochrana v pozemním stavitelství“.

|  |  | Příklady pro |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Délka krokve 8 m | Délka krokve 13 m |
| Střešní plocha | ≥ 2 cm volné výšky | 200 cm2/m | 200 cm2/m |
| Okap a pultový hřeben | ≥ 2 ‰ příslušné šikmé plochy, min. 200 cm2/m | 200 cm2/m | 260 cm2/m |
| Hřeben a nároží | ≥ 0,5 % příslušných šikmých ploch, min. 50 cm2/m | 80 cm2/m | 130 cm2/m |

Výška h volného větracího průřezu ve střešní ploše musí činit minimálně 2 cm a musí se týkat celé plochy.

Pro větrací prostor mezi dodatečným opatřením a střešní krytinou tyto větrací průřezy požadované v normě DIN 4108-3 sice neplatí, osvědčily se však v praxi, a proto by měly být zohledněny.

Především u větracích otvorů u okapu a hřebenu pultové a sedlové střechy je nutno zohlednit zúžení průřezu vyplývající v důsledku montáže větracích mřížek, větracích hřebenů nebo jiných profilů. Potřebné větrací otvory je nutno příslušně zvětšit.

Větrací průřezy u sedlových střech

Větrací průřezy u pultových střech

Větrací průřezy větracích prvků ze sortimentu střešních desek Cedral:

| Větrací prvek | Větrací průřez |
| --- | --- |
| Univerzální větrací průduch | 40 cm2/m |
| Liniový větrací průduch hřebenu/nároží, oboustranný | 156 cm2/m |

U větracích prvků ve střešní ploše nelze při souběhu více faktorů, např. silný vítr s drobným deštěm, vyloučit vniknutí poletujícího sněhu, resp. silného deště.

U střech s tepelnou izolací je ze strany místnosti nutno umístit dostatečně dimenzovanou parotěsnou izolaci/zábranu. Veškerá připojení a průniky je přitom nutno provést jako vzduchotěsné.

V důsledku difuze a konvekce u tepelně izolovaných střech nesmí ve střešní konstrukci dojít ke kondenzaci vodních par. Výpočetní doklad o difuzi vodních par je nutno provést podle DIN 4108-3. Od tohoto dokladu lze upustit, pokud jsou dodrženy následující podmínky:

■ u tepelně izolovaných střech s větranou tepelnou izolací a s větraným zastřešením:

- dodržování výše uvedených minimálních větracích průřezů a

- difuzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy sdi vrstev konstrukčních dílů uspořádaných pod větraným prostorem musí činit minimálně 2,0 m

■ u tepelně izolovaných střech bez větrané tepelné izolace a s větraným zastřešením

sd,e ≤ 0,1 m a sd,i ≥ 1,0 m nebo

sd,e ≤ 0,3 m a sd,i ≥ 2,0 m nebo

0,3 < sd,e ≤ 2,0 m a sd,i ≥ 6 • sd,e

# Větrání u konstrukcí vnějších stěn

Také u konstrukcí vnějších stěn musí být vlhkost vznikající v důsledku kondenzace vodní páry odvedena pomocí dostatečného větrání mezi obkladem a stěnou, resp. tepelnou izolací. Kromě toho slouží tento zadní větrací prostor k odvedení příp. vody pronikajícího při prudkém dešti.

Požadavek na zadní větrání je splněn, když je obklad vnější stěny umístěn ve vzdálenosti minimálně 20 mm od vnější stěny. Vzdálenost smí být například nosnou konstrukcí místy snížena až na 5 mm. Pro funkčnost zadního větrání musí být větrací a odvzdušňovací otvory k dispozici o velikosti minimálně 50 cm2 na metr délky stěny.

Je nutno zohlednit zúžení průřezu např. v důsledku větracích mřížek. Větrání a odvzdušnění musí být zaručeno i u průniků. Viz i strana 11.

# Přiřazení dodatečných opatření při pokrývání střešních desek

|  | Pokrývání střešních desek na laťování | Pokrývání střešních desek na bednění |
| --- | --- | --- |
| ≥ bezpečný sklon střechy | překryté spodní krytí | vstupní krytí |
| ≥ (bezpečný sklon střechy -4°) | spodní krytí zajištěno švy a perforací | vodotěsná spodní část střechy |
| ≥ (bezpečný sklon střechy -10°) | vodotěsná spodní část střechy | vodotěsná spodní část střechy |

Při pokrývání střešních desek, jež se provádí na laťování, se doporučuje minimálně montáž překrytého spodního krytí, resp. podstřešních fólií. Zejména klimatické poměry, exponovaná poloha budovy, konstrukční zvláštnosti a velké vzdálenosti mezi hřebenem a okapem vyžadují dodatečná opatření zajišťující ochranu proti srážkové vodě.

Pokrývání střešních desek, jež se provádí na bednění se vstupním krytím, splňují požadavky překrytého spodního krytí s asfaltovými pásy. Pokud není dosaženo bezpečného sklonu střechy při pokrývání na bednění, je obecně nutno umístit vodotěsnou spodní část střechy.

Pokrývání střech vláknocementovými střešními deskami nelze provést ani s dodatečnými opatřeními, pokud má být bezpečný sklon střechy příslušného druhu krytí snížený o více než 10°.

Upozornění pro typy provedení dodatečných opatření jsou obsaženy v katalogovém listu pro spodní části střech, spodní krytí a podstřešní fólie (pravidla Centrálního svazu německých pokrývačů), jakož i na následujících stránkách.

# Překryté spodní krytí při pokládce na laťování

Použité pásy musí být vhodné pro tuto aplikaci.

Výšková a boční překrytí činí min. 100 mm. V případě umístění na krokve musí boční překrytí ležet v oblasti kontralaťování. Na podkladu umožňujícím použití hřebíků lze pásy neviditelně upevnit v horní třetině výškového překrytí se vzdáleností hřebíků cca 100 mm. Upevnění nesmí negativně ovlivnit funkci spodního krycího pásu. Pásy musí na podklad doléhat celou plochou. Pokud spodní krycí pás leží přímo na tepelné izolaci, nesmí být pás vytlačován směrem ven.

# Překryté spodní krytí při pokládce na bednění

Provádí se jako u překrytého spodního krytí na laťování.

Nad překryté spodní krytí se namontuje kontralaťování, na kterém leží celoplošné bednění. Toto bednění je nutno opatřit vstupním krytím z vhodných pásů, v případě asfaltových pásů minimálně jeden střešní pás ČSN EN 13707 V 13 pískovaný.

Jednotlivé pásy vstupního krytí se smí pokládat od hřebenu k okapu nebo rovnoběžně s okapem. Překrytí pásů musí činit minimálně 80 mm.

# Spodní krytí zajištěno švy a perforací u pokládky na laťování

Provádí se jako u překrytého spodního krytí na laťování.

Překrytí pásů je nutno vodotěsně uzavřít. K tomu je nutno použít vhodné krycí lemovky a lepicí pásky nebo jiná osvědčená opatření. Je nutno zabránit ukládání do kříže.

Mezi kontralaťování a spodní krycí pás je nutno namontovat vhodná těsnění hřebíků.

Materiály tepelné izolace na spodní straně nesmí vytlačovat spodní krycí pás směrem ven.

# Vodotěsná spodní část střechy při pokládce na laťování

Vodotěsná spodní část střechy se skládá z vhodných asfaltových nebo plastových pásů na podkladu z dřevěných desek nebo z desek z materiálu na bázi dřeva.

Pro vodotěsnou spodní část střechy je charakteristické vodotěsné provedení plochy včetně spojení švů a tupých spojů. I průniky, montážní díly a připojení je nutno provést vodotěsně. Kontralať musí být u vodotěsné spodní části střechy zahrnuta do vodotěsného provedení. V závislosti na očekávaném zatížení spodní části střechy by se mělo použít vyšší kontralaťování. Doporučuje se použít zkosené kontralatě nebo oboustranné trojhranné lišty.

Vodotěsné spodní části střech nesmí mít žádné otvory, např. větrací nebo odvzdušňovací otvory.

# Vodotěsná spodní část střechy při pokládce na bednění

Provádí se jako u vodotěsné spodní části střechy na laťování.

Nad kontralaťování zahrnuté do spodní části střechy se namontujte celoplošné bednění. Toto bednění je nutno opatřit vstupním krytím z vhodných pásů, v případě asfaltových pásů minimálně jeden střešní pás ČSN EN 13707 V 13 pískovaný.

Jednotlivé pásy vstupního krytí se smí pokládat od hřebenu k okapu nebo rovnoběžně s okapem. Překrytí pásů musí činit minimálně 80 mm.

# Obecné informace

Nosná konstrukce pro zastřešení střešními deskami je vyrobena zpravidla ze dřeva. Pokud jsou střešní desky pokládány na laťování, pak je u střešních konstrukcí s podstřešní fólií, spodním krytím nebo spodními částmi střech nutno umístit na krokev kontralať za účelem zajištění zadního větrání střešní krytiny a nerušeného odtoku případně vniklé vlhkosti. Platí údaje uvedené v dokumentech „Odborná pravidla pro pokrývání střech vláknocementovými střešními deskami“ a „Upozornění týkající se dřeva a materiálů na bázi dřeva“ ZVDH.

# Dřevěné bednění

Dřevěná bednění jsou ploché konstrukční díly z prken nebo fošen, které bezprostředně nesou střešní krytinu a další zatížení. Dřevěná bednění se vyrábí z řezaného dřeva podle DIN 4074-1 třídy třídění minimálně S10.

Pokud se pokládka střešních desek Cedral provádí na bednění, pak je nutno použít prkna se jmenovitou tloušťkou minimálně 24 mm. Aby se zamezilo pružení bednění, neměla by osová rozteč krokví překročit 0,7 m, příp. mohu být ze spodní strany zapotřebí zesílení (napínací latě nebo prkna). V případě větších roztečí je nutno použít tlustší bednění. V případě osových roztečí více než 1,0 m je zapotřebí výpočetní doklad bednění a upevnění podle technických stavebních předpisů.

Šířka prken bednění činí min. 120 mm. Na hřebenu musí být umístěna min. 2 prkna plné šířky pro každou stranu střechy. Užší prkna je nutno umístit pod tato hřebenová prkna. Ve výjimečných případech se smí pro bednění pod střešními deskami použít materiály na bázi dřeva užitkové třídy 2 podle ČSN EN 1995-1-1. Tloušťka desek z materiálu na bázi dřeva má v případě osové rozteče krokví do 0,7 m činit minimálně 22 mm. V případě větších roztečí je nutno zvětšit tloušťku materiálu na bázi dřeva. Dále je nutno materiály na bázi dřeva ihned po pokládce opatřit ochranou proti povětrnostním vlivům. Na dřevěné bednění je nutno umístit vstupní krytí z vhodných pásů. Bednění s vhodným vstupním krytím lze umístit ze spodní strany jako větrané nebo nevětrané, tzn. přímo nad tepelnou izolací. Pokud je konstrukce provedena jako nevětraná, musí být vstupní krycí pás se svým difuzním odporem v souladu s požadavky této sendvičové struktury.

Při použití asfaltových pásů musí být minimálně jeden střešní pás podle ČSN EN 13707 V 13 pískovaný. Jednotlivé pásy lze pokrývat rovnoběžně s okapem nebo od okapu ke hřebenu.

# lW = světlá rozteč krokví, d = tloušťka bednění

# Nosné latě

| Rozteč krokví v cm | Průřez latí v mm | Vizuální třídění podle DIN 4074-1 | Strojní třídění podle DIN EN 338 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 70 | 30/50 | S10 | C27M |
| ≤ 90 | 40/60 | S10 | C24M |
| ≥ 90 | zapotřebí doklad o statickém výpočtu | – | – |

Doporučené hodnoty průřezu nosného laťování v závislosti na rozteči krokví si můžete zjistit z tabulky umístěné vedle.

V případě vyšších zatížení vlastní hmotností, větrem a sněhem, jakož i místních řemeslných zvyklostí mohou být zapotřebí větší průřezy latí.

# Kontralatě

Kontralatě třídy třídění S10 musí mít jmenovitou tloušťku minimálně 24 mm. V závislosti na sklonu střechy, délce krokve a poloze budovy mohou být zapotřebí větší tloušťky kontralatě. Vzdálenost zajištěná kontralatí mezi dodatečným opatřením a krytinou slouží k:

- bezpečnému a nerušenému odtoku vlhkosti vniklé přes krytinu,

- odvedení odkapávající kondenzované vody ze spodní strany střešních desek,

- spodní větrání krytí,

- zlepšení tepelné ochrany v letním období.

| Délka krokve | Tloušťka kontralatě | Vizuální třídění podle DIN 4074-1 | Strojní třídění podle DIN EN 338 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 8,0 m | ≥ 24 mm | S10 | – |
| ≤ 12,0 m | ≥ 30 mm | S10 | C27M |
| > 12,0 m | ≥ 40 mm | S10 | C24M |

Doporučené kontralatě v závislosti na délce krokve.

# Spojování dřeva

Upevnění kontralatí bez výpočetního dokladu se má provádět podle tabulky 6 v dokumentu „Upozornění týkající se dřeva a materiálů na bázi dřeva“ odborných pravidel ZVDH.

Nosné latě je nutno umístit tak, aby dvě hrany úplně doléhaly na krokev nebo kontralaťování. Upevnění nosných latí bez výpočetního dokladu je nutno provést podle tabulky 9 a 10 v dokumentu „Upozornění týkající se dřeva a materiálů na bázi dřeva“ odborných pravidel ZVDH.

# Obecné informace

Obklady vnějších stěn malého formátu mohou být vyrobeny ze dřeva, kovu nebo z jejich kombinací. Skládají se zpravidla z:

- fasádních desek,

- spodní konstrukce ze dřeva a/nebo kovu,

- upevňovacích, spojovacích a kotvicích prvků,

- tepelné izolace.

V případě obkladů vnějších stěn se zadním odvětráváním musí být zásadně k dispozici průchozí vzduchová vrstva o tloušťce 20 mm. Tu lze na jednotlivých místech snížit na ≥ 5 mm.

Na horním a spodním ukončení jsou zapotřebí větrací otvory o velikosti minimálně 50 cm2 na metr délky stěny. Přitom je nutno zohlednit zúžení průřezu v důsledku potřebných větracích mřížek.

Je nutno zohlednit požadavky na stabilitu, protipožární ochranu, tepelnou ochranu, ochranu proti vlhkosti, příp. ochranu dřeva a příp. zvukovou izolaci.

Bednění ze dřeva musí odpovídat minimálně třídě třídění S10 podle DIN 41074-1 a musí mít tloušťku minimálně 24 mm. Bednění ze dřeva mohou být chráněna, bednění z materiálů na bázi dřeva musí být chráněna vstupním krytím z vhodných pásů. Překrytí pásů musí činit minimálně 40 mm.

Základní a nosná laťování musí odpovídat minimálně třídě třídění S10 podle DIN 4074-1 a musí mít průřez minimálně 30/50 mm. Pro provedení platí údaje v dokumentu „Odborná pravidla pro obklady vnějších stěn rovnými vláknocementovými deskami“, „Upozornění týkající se dřeva a materiálů na bázi dřeva“ a „Upozornění pro obklady vnějších stěn se zadním odvětráváním“ ZVDH.

# Standardní konstrukce

Vodorovné nosné laťování na svislém základním laťování

Svislé nosné laťování na vodorovném základním laťování

Bednění na svislém základním laťování

# Konstrukce pro větší tloušťky izolačního materiálu

Vodorovné základní laťování, svislé mezilehlé laťování a vodorovné nosné laťování

Hliníkový držák tvaru U se svislým nosným laťováním

Hliníkový držák tvaru U se svislým základním laťováním a vodorovným nosným laťováním

# Obecné informace

Střešní desky Cedral se zpravidla upevňují pomocí hřebíků do břidlice. V závislosti na formátu a vzoru krytí mohou být zapotřebí dodatečné upevňovací prostředky.

Druh a počet upevnění závisí na druhu krytí, velikosti desky a oblasti použití (pokrývání střech nebo obklad stěn). Další údaje jsou obsaženy v odborných pravidlech pro pokrývaní střech vláknocementovými střešními deskami a v odborných pravidlech pro obklady vnějších stěn rovnými vláknocementovými deskami.

# Upevňovací prostředky

Upevnění střešních desek, kromě ukončovacích desek, se provádí pomocí hřebíků do břidlice, jež jsou minimálně žárově pozinkované, v případě pokrývání na materiálech na bázi dřeva se používají hřebíky do břidlice z nerezové oceli. Háčky na desky musí být z nerezové oceli 1.4571 nebo z mědi.

Hřebíky do břidlice z nerezové oceli musí být hřebíky se závitem nebo hřebíky s kroužkovou stopkou. Hřebíky do břidlice z mědi musí mít zdrsněnou stopku nebo musí být hřebíky se závitem.

Viditelné upevňovací prostředky, např. ukončovací desky, musí být vyrobeny vždy z nerezové oceli nebo mědi. Délka hřebíků do břidlice musí činit min. 32 mm. Proniknutí krycím podkladem (viditelné hroty hřebíků) je možné s výjimkou viditelných přesahů střechy.

Dodržujte přitom i údaje o materiálových kombinacích různých kovů na straně 4.

Háčky na desky z nerezové oceli 1.4571, se zahnutím pro šířku spáry 5 mm

Hřebíky do břidlice ze žárově pozinkované oceli (2,8/35 mm), nerezové oceli (3,1/35 mm) nebo mědi – jako skryté upevnění

Fasádní hřebíky (2,3/37 mm) z nerezové oceli, s barevnou povrchovou vrstvou – jako viditelné upevnění. K zatloukání fasádních hřebíků je vždy nutno používat plastové kladivo.

# Bezpečnostní háčky na desky

Pro citlivé oblasti fasád, jako např. v případě jeslí, škol nebo jiných přístupných oblastí fasád, jsou k dostání speciálně vyvinuté bezpečnostní háčky na desky. Tyto bezpečnostní háčky na desky díky svému speciálnímu tvaru minimalizují možné riziko zranění, protože nelze dosáhnout ostrých hran.

Jako všechny háčky na desky, mají i bezpečnostní háčky na desky praktické zahnutí. Díky němu se značně ulehčí pokládka, protože se vytvoří rovnoměrná šířka spáry 5 mm.

Bezpečnostní háčky na desky jsou dostání ve verzích pro zavěšení a zatlučení, a to vždy ve všech délkách.

# Cívková hřebíkovačka

Pneumatická cívková hřebíkovačka RNC 50 SW je vysoce výkonné zařízení upevňovací techniky.

K nejdůležitějším argumentům pro použití hřebíkovačky patří úspora času a nákladů.

Střešní desky lze upevnit značně rychleji než pomocí běžného ručního nářadí. V případě plošného krytí pracuje zkušený odborník s hřebíkovačkou značně rychleji než při zatloukání hřebíků ručně.

Prodej hřebíkovačky, jakož i příslušných hřebíků zajišťuje společnost:

ITW Befestigungssysteme GmbH

Carl-Zeiss-Straße 19

30966 Hemmingen

Telefon: (05 11) 42 04-0

Fax: (05 11) 42 04-206

www.haubold-paslode.com

# Technické údaje cívkové hřebíkovačky

Model nářadí	RNC 50 SW

Druh spouštění	jednotlivě/kontaktně

Průměr drátu	2,2–2,8 mm

Délka hřebíku	25–50 mm

Pracovní tlak	7–8 bar

Spotřeba vzduchu při tlaku 6 bar

pro každý proces zatlučení	0,8 l

Kapacita zásobníku	200 hřebíků

Hmotnost zařízení (vlastní)	1,8 kg

Délka / šířka / výška	234 / 130 / 301 mm

# Upozornění k cívkové hřebíkovačce

Střešní a fasádní desky Cedral lze pomocí cívkové hřebíkovačky díky otvorům předem vyraženým ve výrobním závodě upevnit pomocí vhodných hřebíků rychle a přesně.

Pomocí hřebíkovačky je možné i upevnění střešních a fasádních desek Cedral bez upevňovacích otvorů předem vyrobených ve výrobním závodě. K tomu lze hřebíky nastřelovat přímo přes desky. Je nutno bezpodmínečně dodržovat minimální vzdálenost 2 cm od bočního okraje desky. Dále je nutno dbát na to, aby střešní a fasádní desky Cedral neutrpěly škodu v důsledku nesprávných nastavení na hřebíkovačce.

Před zahájením pokládky střešních a fasádních desek Cedral se proto musí na hřebíkovačce nastavit potřebný tlak vzduchu a správná hloubka zatlučení. Za tímto účelem doporučujeme provést test s několika střešními a fasádními deskami na stávající dřevěné spodní konstrukci a nastavení hřebíkovačky příslušně přizpůsobit. Během celé doby pokládky je nutno dbát na to, aby hloubka zatlučení hřebíků zůstala správně nastavena.

V případě potřeby musí být tato hloubka nastavena pro dané okolnosti tak, aby hřebíky nebyly nastřelovány příliš hluboko a aby nevyčnívaly nad střešní a fasádní desky Cedral.

Dále je nutno pamatovat na to, že kvůli různým vlastnostem použitých stavebních materiálů musí být nastavení u každého stavebního záměru provedena znovu.

Pomocí jednoho hřebíku lze upevnit pouze jednu střešní/fasádní desku.

Vzdálenost od překryté desky má činit cca 5 mm.

Vzdálenost hřebíku od překryté desky nesmí být příliš velká.

Hlava hřebíku nesmí vyčnívat z desky.

Hlava hřebíku musí lícovat s deskou.

Hřebík nesmí poškodit desku např. vniknutím do desky.

# Hřebíky pro cívkovou hřebíkovačku

|  | Hřebíky do břidlice, žárově pozinkované | Hřebíky do břidlice, nerezové s drážkou | Hřebíky do břidlice, měděné s drážkou |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení | RNC-E-25/35 fZn | RNC-E-25/35 RF | RNC-E-25/35 Ku |
| Průměr hlavy | ~ 7 mm | ~ 7 mm | ~ 7 mm |
| Průměr stopky | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Délka | 35 mm | 35 mm | 35 mm |

# Německé krytí, zaoblené

Boční překrytí

Vstupní krytí

Celoplošné bednění

Výškové překrytí

Šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 30 × 30 cm, zaoblený, se špičatou nohou, s okapní řadou a počátečním štítem

Bezpečný sklon střechy u formátu 30 × 30 ≥ 25°

u formátu 25 × 25 ≥ 30°

Minimální sklon střechu u formátu 30 × 30 ≥ 15°

u formátu 25 × 25 ≥ 20°

Pokládka se provádí na šikmých střešních plochách na celoplošném bednění se vstupním krytím a stoupáním řad. Jako vstupní krycí pás je pro toto nasazení nutno použít vhodné pásy. U střech se sklonem střechy > 70° lze pokrývání provádět i bez stoupání řad. Střešní desky se pokládají se zavěšenou patou.

Se stejnou střešní deskou lze provést jak levé, tak i pravé krytí. K tomu je nutno střešní desku otočit o 90°.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku.

Pro pokládku zaobleného německého krytí na plochy stěn viz stranu 26.

Krytí okapu lze provést buď jako vázané nebo špičaté. Střešní desky je nutno pokládat s přesahem > 5 cm přes konstrukci. U provedení s vázanou nohou se musí hřbetní linie základových desek přizpůsobit střešním deskám. Překrytí základových desek a desek úžlabní krokve musí odpovídat minimálně překrytí ve střešní ploše. Střešní desky u okapu, s výjimkou malých základových desek a desek úžlabní krokve, je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Krytí špičaté nohy se provádí vždy ve spojení s okapní řadou. Ta se pokrývá pomocí stejných střešních desek jako ve střešní ploše. Boční překrytí přitom činí minimálně 12 cm. Na výšku se okapní řada překrývá jako ve střešní ploše. Střešní desky okapní řady je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Počáteční a koncové štíty na okraji štítu mají být kryty vázaně. Volný přesah střešních desek přes hotovou konstrukci na štítu činí 4–6 cm. Vnější rohy střešních desek na štítu je nutno zaoblit. Desky vázaného štítu, případně mezilehlé desky a desky počátečního štítu je nutno provést se zaobleným hřbetem. Koncové štíty lze pokrývat jako dvojitý koncový štít nebo koncový vázaný štít. Veškeré střešní desky na štítu se upevňují minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice. Desky koncového vázaného štítu je nutno dodatečně upevnit pomocí háčku na desky. Pokud jsou střešní desky na štítu upevněny pouze u hlavy, upevnění hřebíky je nutno provádět přesazeně.

Hřebeny je nutno pokrývat jako hřebenovou řadu. Pod hřebenovou řadou je nutno řadu střešních desek zahrotit. Pro hřebenovou řadu je nutno použít stejné střešní desky jako ve střešní ploše. Hřebenovou řadu lze pokrývat rovnoběžně nebo proti směru krytí střešní plochy. Řada plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. Přesah přes spodní stranu střechy činí 4–6 cm. Aby měly střešní desky na hřebenu stejný sklon jako předchozí desky, může být zapotřebí jejich podložení. Překrytí hřebenových řad přes plošné krytí musí odpovídat minimálně výškovému překrytí střešní plochy. Boční překrytí je nutno kvůli skrytému upevnění zvětšit. Střešní desky se upevňují minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v rámci bočního překrytí. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli a nesmí ležet bezprostředně u štítu nebo hrany nároží.

Další upozornění k pokládce viz Německé krytí s obloukovým řezem na straně 16 + 17.

Vytvoření štítové hrany s dvojitým koncovým štítem

Vytvoření hřebenu s hřebenovou řadou

# Německé krytí, zaoblené

30 × 30 cm

25 × 25 cm

| Dodávaný formát | Sklon střechy | Překrytí |  | Hmotnost* | Spotřeba materiálu Střešní desky | Hřebíky do břidlice | Šňůrovací vzdálenost vodorovně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | výškové | boční |  |  |  |  |
| cm |  | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | cm |
| 30 × 30 | ≥ 25° | 11 | 9 | 19,4 | 25,1 | 50,2 | 19,0 |
|  | ≥ 30° | 10 | 9 | 18,5 | 23,9 | 47,8 | 20,0 |
|  | ≥ 35° | 9 | 9 | 17,5 | 22,7 | 45,4 | 21,0 |
|  | ≥ 45° | 8 | 9 | 16,8 | 21,7 | 43,4 | 22,0 |
|  | ≥ 55° | 7 | 9 | 16,1 | 20,8 | 41,6 | 23,0 |
| 25 × 25 | ≥ 30° | 10 | 9 | 23,4 | 41,7 | 83,4 | 15,0 |
|  | ≥ 35° | 9 | 9 | 21,9 | 39,1 | 78,2 | 16,0 |
|  | ≥ 45° | 8 | 9 | 20,7 | 36,8 | 73,6 | 17,0 |
|  | ≥ 55° | 7 | 9 | 19,5 | 34,8 | 69,6 | 18,0 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

# Německé krytí

Šňůrovací vzdálenost

Výškové překrytí

Boční překrytí

Vstupní krytí

Celoplošné bednění

Příklad: Formát 30 × 30 cm, s vázanou nohou a počátečním štítem

Bezpečný sklon střechy ≥ 25°,

u formátu 25 × 25 cm ≥ 30°

Minimální sklon střechy ≥ 15°,

u formátu 25 × 25 cm ≥ 20°

Pokládka se provádí na šikmých střešních plochách na celoplošném bednění se vstupním krytím a stoupáním řad. Jako vstupní krycí pás je pro toto nasazení nutno použít vhodné pásy. U střech se sklonem střechy > 70° lze pokrývání provádět i bez stoupání řad.

Pravé krytí se provádí pomocí střešních desek s obloukovým řezem vlevo, levé krytí pomocí střešních desek s obloukovým řezem vpravo. Střešní desky se pokládají se zavěšenou patou.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku. Pro formát 40 × 40 cm je navíc zapotřebí 1 háček na desky pro každou střešní desku.

Pro pokládku německého krytí na plochy stěn viz stranu 27.

Krytí okapu lze provést buď jako vázané nebo špičaté. Střešní desky je nutno pokládat s přesahem ≤ 5 cm přes konstrukci. U provedení s vázanou nohou se musí hřbetní linie základových desek přizpůsobit střešním deskám. Překrytí základových desek a desek úžlabní krokve musí odpovídat minimálně překrytí ve střešní ploše. Střešní desky u okapu, s výjimkou malých základových desek a desek úžlabní krokve, je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice. Krytí špičaté nohy se provádí vždy ve spojení s okapní řadou. Ta se pokrývá pomocí stejných střešních desek jako ve střešní ploše. Boční překrytí přitom činí minimálně 12 cm. Na výšku se okapní řada překrývá jako ve střešní ploše. Střešní desky okapní řady je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Počáteční a koncové štíty na okraji štítu mají být kryty vázaně. Volný přesah střešních desek přes hotovou konstrukci na štítu činí 4–6 cm. Vnější rohy střešních desek na štítu je nutno zaoblit nebo zkosit. Desky vázaného štítu, případně mezilehlé desky a desky počátečního štítu je nutno provést se zaobleným hřbetem. Koncové štíty lze pokrývat jako dvojitý koncový štít nebo koncový vázaný štít. V případě použití formátu 40 × 40 cm lze počáteční štíty pokrývat jako vybíhající. Veškeré střešní desky na štítu se upevňují minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice. Desky koncového vázaného štítu je nutno dodatečně upevnit pomocí háčku na desky. Pokud jsou střešní desky na štítu upevněny pouze u hlavy, upevnění hřebíky je nutno provádět přesazeně.

Hřebeny je nutno pokrývat jako hřebenovou řadu. Pod hřebenovou řadou je nutno řadu střešních desek zahrotit. Pro hřebenovou řadu je nutno použít stejné střešní desky jako ve střešní ploše. Hřebenovou řadu lze pokrývat rovnoběžně nebo proti směru krytí střešní plochy. Řada plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. Přesah přes spodní stranu střechy činí 4–6 cm. Aby měly střešní desky na hřebenu stejný sklon jako předchozí desky, může být zapotřebí jejich podložení. Překrytí hřebenových řad přes plošné krytí musí odpovídat minimálně výškovému překrytí střešní plochy. Boční překrytí je nutno kvůli skrytému upevnění zvětšit. Střešní desky se upevňují minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v rámci bočního překrytí. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli a nesmí ležet bezprostředně u štítu nebo hrany nároží.

Vytvoření okapu se špičatou nohou a okapní řadou

Vytvoření štítové hrany ve formě dvojitého koncového štítu

Vytvoření hřebenu s hřebenovou řadou

# Německé krytí

40 × 40 cm	30 × 40 cm	30 × 30 cm	25 × 25 cm

| Dodávaný formát | Sklon střechy | Překrytí |  | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | výškové | boční |  | Střešní desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky |  |
| cm |  | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | cm |
| 40 × 40 | ≥ 25° | 12 | 12 | 17,8 | 12,8 | 25,6 | 12,8 | 28,0 |
|  | ≥ 30° | 11 | 11 | 16,6 | 11,9 | 23,8 | 11,9 | 29,0 |
|  | ≥ 35° | 10 | 10 | 15,6 | 11,2 | 22,4 | 11,2 | 30,0 |
|  | ≥ 45° | 9 | 9 | 14,6 | 10,5 | 21,0 | 10,5 | 31,0 |
| 30 × 40 | ≥ 25° | 12 | 9 | 18,3 | 17,1 | 34,2 | – | 28,0 |
|  | ≥ 30° | 11 | 9 | 17,7 | 16,5 | 33,0 | – | 29,0 |
|  | ≥ 35° | 10 | 9 | 17,1 | 15,9 | 31,8 | – | 30,0 |
|  | ≥ 45° | 9 | 9 | 16,5 | 15,4 | 30,8 | – | 31,0 |
| 30 × 30 | ≥ 25° | 11 | 9 | 19,4 | 25,1 | 50,2 | – | 19,0 |
|  | ≥ 30° | 10 | 9 | 18,5 | 23,9 | 47,8 | – | 20,0 |
|  | ≥ 35° | 9 | 9 | 17,5 | 22,7 | 45,4 | – | 21,0 |
|  | ≥ 45° | 8 | 9 | 16,8 | 21,7 | 43,4 | – | 22,0 |
|  | ≥ 55° | 7 | 9 | 16,1 | 20,8 | 41,6 | – | 23,0 |
| 25 × 25 | ≥ 30° | 10 | 9 | 23,4 | 41,7 | 83,4 | – | 15,0 |
|  | ≥ 35° | 9 | 9 | 21,9 | 39,1 | 78,2 | – | 16,0 |
|  | ≥ 45° | 8 | 9 | 20,7 | 36,8 | 73,6 | – | 17,0 |
|  | ≥ 55° | 7 | 9 | 19,5 | 34,8 | 69,6 | – | 18,0 |

# Zjištění stoupání řad

Maximální stoupání řad

Minimální stoupání řad

Štítová hrana

Gmax

Gmin

Okap

Stoupání řad se musí nacházet mezi minimálním a maximálním stoupáním řad.

Minimální stoupání řad lze zjistit pomocí vzorce

Gmin = 1 - sin α,

přičemž α je sklon střechy.

Maximální stoupání řad činí

Gmax = 1,0 m

na metr délky okapu.

Stoupání řad lze pro uvedené sklony střechy zjistit i z tabulky umístěné vedle.

| Sklon střechy α | Minimální stoupání řad Gmin [m] | Maximální stoupání řad Gmax [m] |
| --- | --- | --- |
| 25 | 0,577 | 1,000 |
| 30 | 0,500 | 1,000 |
| 35 | 0,426 | 1,000 |
| 40 | 0,357 | 1,000 |
| 45 | 0,293 | 1,000 |
| 50 | 0,234 | 1,000 |
| 55 | 0,181 | 1,000 |
| 60 | 0,134 | 1,000 |
| 65 | 0,094 | 1,000 |
| 70 | 0,060 | 1,000 |

# Kosočtvercové krytí

Překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 40 × 44 cm s vázacími prvky, okapovou řadou a vybíhající štítovou hranou

Bezpečný sklon střechy ≥ 30°

Minimální sklon střechy ≥ 20°

Pokládka kosočtvercového krytí se provádí přednostně na laťování.

Krytí se provádí v poloviční vazbě se styčnou spárou 5 mm. Střešní desky se pokládají se závěsnou špičkou minimálně 10 mm.

Upevnění kosočtverců se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku.

U kosočtvercového krytí se okap vytváří pomocí příložných desek ve spojení s okapní řadou. Střešní desky je nutno pokládat s přesahem ≤ 5 cm přes konstrukci. Okapní řada se přednostně pokrývá pomocí stejných desek jako ve střešní ploše. Boční překrytí přitom činí minimálně 12 cm. Na výšku se okapní řada překrývá jako ve střešní ploše. Aby měly střešní desky u okapu stejný sklon jako v ploše, musí se podložit. Upevnění příložných desek se provádí minimálně pomocí 2 hřebíků do břidlice. Upevnění okapní řady se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou desku.

Vytvoření štítových hran se u kosočtvercového krytí provádí jako vybíhající. Přitom je zapotřebí použít pokud možno poloviční šířky desek. Volný přesah střešních desek přes hotovou konstrukci na štítu činí 4–6 cm. Vnější rohy střešních desek je nutno zkosit nebo zaoblit. Upevnění střešních desek na štítu se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Hřeben se vytváří pomocí zahrocených desek a hřebenové řady. Pokud se pokrývání provádí na laťování, je nutno umístit hřebenová prkna příslušné šířky. Viditelná výška zahrocených desek by měla být stejná jako vodorovná šňůrovací vzdálenost. Řada střešní plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. Přesah přes spodní stranu střechy činí 4–6 cm. Aby měly střešní desky na hřebenu stejný sklon jako předchozí desky, může být zapotřebí jejich podložení. Pro hřebenovou řadu by se měly jako u okapní řady přednostně používat stejné střešní desky jako v ploše. Hřebenová řada se provádí s jednoduchým bočním překrytím minimálně 10 cm. Střešní desky se upevňují minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v rámci bočního překrytí. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli a nesmí ležet bezprostředně u štítu nebo hrany nároží.

40 × 44 cm

# Vytvoření hřebenu se zahrocenými deskami a hřebenovou řadou

| Sklon střechy | Překrytí | Hmotnost* | Střešní desky | Spotřeba materiálu Hřebíky do břidlice | Laťování | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | vodorovně | svisle |
|  | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm |
| ≥ 30° | 10 | 18,8 | 10,2 | 20,4 | 6,18 | 16,2 | 60,5 |
| ≥ 35° | 9 | 17,5 | 9,5 | 19,0 | 5,75 | 17,4 | 60,5 |
| Stěna** | 9 | 17,5 | 9,5 | 19,0 | 5,75 | 17,4 | 60,5 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** pokládka možná pouze do výšky budovy 20 m

# Francouzské krytí

Překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 40 × 40 cm, s okapní řadou, formát 30 × 30 cm

Bezpečný sklon střechy ≥ 30°

Minimální sklon střechy ≥ 20°

Pokládka francouzského krytí se provádí přednostně na laťování.

Krytí se provádí v poloviční vazbě se styčnou spárou 5 mm. Střešní desky se pokládají se závěsnou špičkou minimálně 10 mm.

Upevnění špičatých šablon se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice a 1 vichrové spony pro každou střešní desku.

U francouzského krytí se okap vytváří pomocí příložných desek ve spojení s okapní řadou, např. ve formátu 30 × 30 cm se zkoseným rohem. Boční překrytí přitom činí minimálně 12 cm. Na výšku se okapní řada překrývá jako ve střešní ploše. Střešní desky je nutno pokládat s přesahem ≤ 5 cm přes konstrukci. Aby měly střešní desky u okapu stejný sklon jako v ploše, musí se podložit. Upevnění příložných desek se provádí minimálně pomocí 2 hřebíků do břidlice. Upevnění okapní řady se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou desku.

Vytvoření štítových hran se u francouzského krytí provádí jako vybíhající. Přitom je zapotřebí použít pokud možno poloviční šířky desek. Volný přesah střešních desek přes hotovou konstrukci na štítu činí 4–6 cm. Vnější rohy střešních desek je nutno zkosit nebo zaoblit. Upevnění střešních desek na štítu se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Hřeben se vytváří pomocí zahrocených desek a hřebenové řady. Pokud se pokrývání provádí na laťování, je nutno umístit hřebenová prkna příslušné šířky. Viditelná výška zahrocených desek by měla být stejná jako vodorovná šňůrovací vzdálenost. Řada střešní plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. Přesah přes spodní stranu střechy činí 4–6 cm. Aby měly střešní desky na hřebenu stejný sklon jako předchozí desky, může být zapotřebí jejich podložení. Pro hřebenovou řadu lze použít stejné střešní desky jako pro okapní řadu. Hřebenová řada se provádí s jednoduchým bočním překrytím minimálně 10 cm. Střešní desky se upevňují minimálně pomocí hřebíků do břidlice v rámci bočního překrytí. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli a nesmí ležet bezprostředně u štítu nebo hrany nároží.

40 × 40 cm

pro překrytí 8 cm

Vichrová spona,

délka kolíku 23 mm

Vytvoření hřebenu se zahrocenými deskami a hřebenovou řadou, formát 30 × 30 cm

| Sklon střechy | Překrytí | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Střešní desky | Hřebíky do břidlice | Vichrové spony | Laťování | vodorovně | svisle |
|  | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm |
| ≥ 30° | 8 | 13,4 | 9,8 | 19,6 | 9,8 | 4,66 | 21,5 | 47,5 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** pokládka možná pouze do výšky budovy 20 m

# Dvojité krytí

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 30 × 60 cm, s plnými hranami

Bezpečný sklon střechy ≥ 22°,

u formátu 30 × 30 cm a 20 × 40 cm ≥ 30°

Minimální sklon střechy ≥ 12°,

u formátu 30 × 30 cm a 20 × 40 cm ≥ 20°

Pokládka dvojitého krytí se provádí přednostně na laťování.

Krytí se provádí v poloviční vazbě se styčnou spárou 5 mm.

Střešní desky mohou být s plnými hranami nebo mohou mít zkosené rohy.

Upevnění střešních desek se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku. Pro formáty 40 × 80 cm, 30 × 60 cm a 40 × 40 cm je navíc zapotřebí 1 háček na desky pro každou střešní desku.

U dvojitého krytí se okap vytváří pomocí příložných desek. Výška vázacích prvků vyplývá z následujícího vzorce:

výška vázacího prvku = šňůrovací vzdálenost + překrytí. Střešní desky u okapu je nutno pokládat s přesahem ≤ 5 cm přes konstrukci. Aby měly střešní desky u okapu stejný sklon jako v ploše, musí se podložit. Upevnění příložných desek se provádí minimálně pomocí 2 hřebíků do břidlice.

Vytvoření štítových hran se u dvojitého krytí provádí jako vybíhající. Přitom jsou šířky střešních desek < 120 mm nepřípustné. Přířezy je nutno ve vazbě rovnoměrně rozdělit, vazba přitom nesmí být menší než třetinová vazba. Volný přesah střešních desek přes hotovou konstrukci na štítu činí 4–6 cm. Vnější rohy střešních desek je nutno zkosit nebo zaoblit. Upevnění střešních desek na štítu se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Hřeben se vytváří pomocí hřebenové řady. Pokud se pokrývání provádí na laťování, je nutno umístit hřebenová prkna příslušné šířky. Řada střešní plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. Přesah přes spodní stranu střechy činí 4–6 cm. Aby měly střešní desky na hřebenu stejný sklon jako předchozí desky, může být zapotřebí jejich podložení. Hřebenovou řadu lze provést s jednoduchým bočním překrytím minimálně 10 cm nebo s bočním dvojitým krytím minimálně 2 cm. Střešní desky hřebenové řady se upevňují minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v rámci bočního překrytí. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli a nesmí ležet bezprostředně u štítu nebo hrany nároží.

| # 40 × 80 cm, s plnými hranami | # 30 × 60 cm, s plnými hranami | # 30 × 60 cm, zkosené | # 20 × 40 cm, s plnými hranami | # 20 × 40 cm, zkosené |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| # 40 × 40 cm | # 30 × 30 cm |
| --- | --- |

# Dvojité krytí

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 40 × 40 cm, s plnými hranami

Pro objasnění rozdílu mezi dvojitým krytím s obdélníkovými formáty (40 × 80 cm, 30 × 60 cm a 20 × 40 cm) a čtvercovými formáty (40 × 40 cm a 30 × 30 cm) najdete vedle obrázek krytí čtvercového formátu 40 × 40 cm.

Vytvoření hřebenu s hřebenovou řadou, formát 30 × 30

Vytvoření hřebenu s hřebenovou řadou, formát 40 × 20

| Dodávaný formát | Sklon střechy | Překrytí | Hmotnost* |  | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | výškové |  | Střešní desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky | Laťování | vodorovně | svisle |
| cm |  | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm |
| 40 × 80 | ≥ 22° | 12 | 24,8 | 7,3 | 14,6 | 7,3 | 2,95 | 34,0 | 40,5 |
|  | ≥ 30° | 10 | 24,1 | 7,1 | 14,2 | 7,1 | 2,86 | 35,0 | 40,5 |
|  | ≥ 40° | 8 | 23,5 | 6,9 | 13,8 | 6,9 | 2,78 | 36,0 | 40,5 |
|  | ≥ 50° | 6 | 22,8 | 6,7 | 13,4 | 6,7 | 2,71 | 37,0 | 40,5 |
|  | Stěna | 4 | 22,1 | 6,5 | 13,0 | 6,5 | 2,64 | 38,0 | 40,5 |
| 30 × 60 | ≥ 22° | 12 | 22,2 | 13,7 | 27,4 | 13,7 | 4,17 | 24,0 | 30,5 |
|  | ≥ 30° | 10 | 21,4 | 13,2 | 26,4 | 13,2 | 4,00 | 25,0 | 30,5 |
|  | ≥ 40° | 8 | 20,6 | 12,7 | 25,4 | 12,7 | 3,85 | 26,0 | 30,5 |
|  | ≥ 50° | 6 | 19,8 | 12,2 | 24,4 | 12,2 | 3,71 | 27,0 | 30,5 |
|  | Stěna | 5 | 19,5 | 12,0 | 24,0 | 12,0 | 3,64 | 27,5 | 30,5 |
| 20 × 40 | ≥ 30° | 10 | 23,5 | 32,6 | 65,2 | – | 6,67 | 15,0 | 20,5 |
|  | ≥ 40° | 8** | 22,0 | 30,5 | 61,0 | – | 6,25 | 16,0 | 20,5 |
|  | ≥ 50° | 6** | 20,7 | 28,7 | 57,4 | – | 5,89 | 17,0 | 20,5 |
|  | Stěna | 5 | 20,1 | 27,9 | 55,8 | 27,9* | 5,72 | 17,5 | 20,5 |
| 40 × 40 | ≥ 22° | 12 | 25,5 | 17,7 | 35,4 | 17,7 | 7,15 | 14,0 | 40,5 |
|  | ≥ 30° | 10 | 23,8 | 16,5 | 33,0 | 16,5 | 6,67 | 15,0 | 40,5 |
|  | ≥ 40° | 8 | 22,4 | 15,5 | 31,0 | 15,5 | 6,25 | 16,0 | 40,5 |
|  | ≥ 50° | 6** | 21,1 | 14,6 | 29,2 | 14,6 | 5,89 | 17,0 | 40,5 |
|  | Stěna | 5 | 20,5 | 14,2 | 28,4 | 14,2 | 5,72 | 17,5 | 40,5 |
| 30 × 30 | ≥ 30° | 10** | 26,6 | 32,8 | 65,6 | – | 10,00 | 10,0 | 30,5 |
|  | ≥ 40° | 8 | 24,3 | 29,9 | 59,8 | – | 9,10 | 11,0 | 30,5 |
|  | ≥ 50° | 6** | 22,2 | 27,4 | 54,8 | – | 8,34 | 12,0 | 30,5 |
|  | Stěna | 5 | 21,4 | 26,3 | 52,6 | – | 8,00 | 12,5 | 30,5 |

* zapotřebí pouze u výšek budovy více než 20 m	** při pokládce na laťování zapotřebí otvor ze strany stavby	*** bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

# Dvojité krytí 32 × 60 cm

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 32 × 60 cm, s plnými hranami

Bezpečný sklon střechy ≥ 22°

Minimální sklon střechy ≥ 12°

Pokládka dvojitého krytí 32 × 60 cm se provádí přednostně na laťování.

Krytí se provádí v poloviční vazbě se styčnou spárou 5 mm.

Upevnění střešních desek se provádí pomocí 1 háčku na desky pro každou desku. Pouze v okrajové a rohové oblasti plochy střechy a stěny je nutno střešní desky dodatečně upevnit pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou desku.

Ve větrné zóně IV, u nadmořské výšky terénu více než 830 m n. m., v exponovaném místě nebo u budov s umístěním u vodních zdrojů jsou v ploše obecně dodatečně zapotřebí 2 hřebíky do břidlice pro každou střešní desku.

K tomu viz i strana 23.

U dvojitého krytí 32 × 60 cm se okap vytváří pomocí příložných desek. Výška vázacích prvků vyplývá z následujícího vzorce: výška nasazovacího prvku = šňůrovací vzdálenost + překrytí. Střešní desky u okapu je nutno pokládat s přesahem ≤ 5 cm přes konstrukci. Aby měly střešní desky u okapu stejný sklon jako v ploše, musí se podložit. Upevnění příložných desek se provádí minimálně pomocí 2 hřebíků do břidlice.

Vytvoření štítových hran se u dvojitého krytí provádí jako vybíhající. Přitom jsou šířky střešních desek < 120 mm nepřípustné. Přířezy je nutno ve vazbě rovnoměrně rozdělit, vazba přitom nesmí být menší než třetinová vazba. Volný přesah střešních desek přes hotovou konstrukci na štítu činí 4–6 cm. Vnější rohy střešních desek je nutno zkosit nebo zaoblit. Upevnění střešních desek na štítu se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Hřeben se vytváří pomocí hřebenové řady. Pokud se pokrývání provádí na laťování, je nutno umístit hřebenová prkna příslušné šířky. Řada střešní plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. Přesah přes spodní stranu střechy činí 4–6 cm. Aby měly střešní desky na hřebenu stejný sklon jako předchozí desky, může být zapotřebí jejich podložení. Hřebenovou řadu lze provést s jednoduchým bočním překrytím minimálně 10 cm nebo s bočním dvojitým krytím minimálně 2 cm. Střešní desky hřebenové řady se upevňují minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v rámci bočního překrytí. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli a nesmí ležet bezprostředně u štítu nebo hrany nároží.

32 × 60 cm, s plnými hranami

Překrytí

Tloušťka latě

Upevnění pomocí závěsného háčku typu H

Překrytí

Tloušťka latě

Upevnění pomocí zatloukacího háčku typu K

| Sklon střechy | Překrytí | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výškové |  | Střešní desky | Háčky na desky** | Laťování | vodorovně | svisle |
|  | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm |
| ≥ 22° | 12 | 20,9 | 12,9 | 12,9 | 4,17 | 24,0 | 32,5 |
| ≥ 30° | 10 | 20,1 | 12,4 | 12,4 | 4,00 | 25,0 | 32,5 |
| ≥ 40° | 8 | 19,3 | 11,9 | 11,9 | 3,85 | 26,0 | 32,5 |
| ≥ 50° | 6 | 18,5 | 11,4 | 11,4 | 3,71 | 27,0 | 32,5 |
| Stěna | 4 | 17,9 | 11,0 | 11,0 | 3,58 | 28,0 | 32,5 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** V okrajové / rohové oblasti plochy nebo v případě budov s umístěním ve větrné zóně IV, u nadmořské výšky terénu více než 830 m n. m., v exponovaném místě nebo u budov s umístěním u vodních zdrojů jsou v ploše obecně dodatečně zapotřebí 2 hřebíky do břidlice pro každou střešní desku.

# Větrné zóny

Podle DIN EN 1991-1-4 je Německo rozděleno do čtyř větrných zón, ke kterým jsou přiřazeny různé, časově zprůměrované rychlosti větru a rychlostní tlaky. Vedle umístěná mapa poskytuje přehled o těchto větrných zónách. Pokud je na základě této mapy zjištěna větrná zóna, pak v případě budov umístěných v hraniční oblasti mezi 2 zónami je nutno zvolit vždy vyšší větrnou zónu.

Pro přesné zjištění příslušnosti je nutno respektovat aktuální úřední oznámení daných spolkových zemí. Nezávazně je lze získat v ucelené formě na stránkách Německého institutu pro stavební techniku (DIBt)www.dibt.de.

# Ochrana proti sání větru pro střešní desky 32 × 60 cm

Normální oblast

Okrajová oblast

Rohová oblast

V důsledku různých účinků zatížení větrem na střešní plochu (špičky sání) je plocha rozdělena na normální, okrajové a rohové oblasti.

Šířka rohových, resp. okrajových oblastí činí a/8, přičemž a je vždy kratší strana půdorysu střechy.

Šířka okrajových pásů musí činit minimálně 1,0 m. V případě uzavřených budov s a ≤ 30 m smí být okrajová oblast omezena na 2,0 m.

V této okrajové a rohové oblasti je nutno střešní desky dodatečně upevnit pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou desku.

Okrajová oblast

V oblasti střešních průniků se rovněž vyskytují špičky sání větru. Proto je i zde nutno zohlednit okrajovou oblast.

Za střešní průniky jsou považovány konstrukční díly, které minimálně na jednom místě vyčnívají více než 35 cm nad horní okraj zastřešení a mají minimálně jeden boční rozměr větší než 50 cm.

Šířka okrajového pásu činí b/2, přičemž b je delší strana konstrukčního dílu.

Šířka okrajového pásu je omezena minimálně na 1,0 m a maximálně na 2,0 m.

V oblasti střešních oken se doporučuje po obvodu vždy 2 střešní desky dodatečně upevnit pomocí 2 hřebíků do břidlice, aby se zamezilo sesmeknutí okrajových desek.

# Obdélníkové krytí

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Rozměr T

Obdélník 60 × 32 cm s vybíhajícím krytím štítu

Bezpečný sklon střechy ≥ 22°

u formátu 60 × 32 cm ≥ 30°

Minimální sklon střechy ≥ 12°

u formátu 60 × 32 cm ≥ 20°

Pokládka obdélníkového krytí se provádí přednostně na laťování, lze ji však provést i na bednění s vhodným vstupním krytím.

Pokládka střešních desek se provádí v poloviční vazbě se spárou 5 mm.

Upevnění střešních desek 80 × 40 cm se provádí minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice pro každou desku. Střední upevnění musí ležet cca 100 mm mimo střed. Upevnění střešních desek 60 × 32 cm se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou desku. Střední upevnění musí ležet cca 100 mm mimo střed. Desky bez perforace je nutno ze strany stavby perforovat, alternativně lze desky upevnit přímo pomocí vhodné pneumatické hřebíkovačky (viz strana 13). Upevnění fasádních desek 40 × 20 cm se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou desku.

Vytvoření spodního ukončení se provádí pomocí příložných desek. Ideální výšku příložných desek si lze zjistit z tabulky nebo vypočítat pomocí následujícího vzorce: výška vázacího prvku = šňůrovací vzdálenost + překrytí.

Střešní desky u okapu je nutno pokládat s přesahem ≤ 5 cm přes konstrukci. Aby měly střešní desky u okapu stejný sklon jako v ploše, musí se podložit. Upevnění příložných desek se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Vytvoření štítových hran se provádí jako vybíhající. Šířky desek přitom nesmí být menší než 120 mm. Přířezy je nutno ve vazbě rovnoměrně rozdělit, vazba přitom nesmí být menší než třetinová vazba. U zastřešení se desky na štítové hraně pokládají s přesahem 4–6 cm. Vnější rohy desek je nutno zkosit. Upevnění střešních desek na štítu se provádí minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice, u šířek desek ≤ 30 cm minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Hřeben se vytváří pomocí hřebenové řady. K tomu lze například rozpůlit střešní desky s plnými hranami. Pokud se pokrývání provádí na laťování, je nutno umístit hřebenová prkna příslušné šířky. Řada střešní plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. Přesah přes spodní stranu střechy činí 4–6 cm. Aby měly střešní desky na hřebenu stejný sklon jako předchozí desky, může být zapotřebí jejich podložení. Hřebenovou řadu lze provést s jednoduchým bočním překrytím minimálně 10 cm nebo s bočním dvojitým krytím minimálně 2 cm. Střešní desky hřebenové řady se upevňují minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v rámci bočního překrytí. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli a nesmí ležet bezprostředně u štítu nebo hrany nároží.

Formát 80 × 40 cm, s plnými hranami, bez perforace

Formát 60 × 32 cm, s plnými hranami, bez perforace

Formát 40 × 20 cm, s plnými hranami, perforovaný

| Dodávaný formát | Sklon střechy | Překrytí | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  | Rozměry |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | výškové |  | Střešní desky | Hřebíky do břidlice | Laťování | Vázací prvek | T** | vodorovně | svisle |
| cm |  | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm | cm | cm |
| 80 × 40 | ≥ 22° | 12 | 30,3 | 8,9 | 35,6 | 7,15 | 26,0 | 23,0 | 14,0 | 80,5 |
|  | ≥ 30° | 10 | 28,2 | 8,3 | 33,2 | 6,67 | 25,0 | 22,0 | 15,0 | 80,5 |
|  | ≥ 40° | 8 | 26,5 | 7,8 | 31,2 | 6,25 | 24,0 | 21,0 | 16,0 | 80,5 |
|  | ≥ 50° | 6 | 25,2 | 7,4 | 29,6 | 5,89 | 23,0 | 20,0 | 17,0 | 80,5 |
|  | Stěna | 4 | 23,8 | 7,0 | 28,0 | 5,56 | 22,0 | 19,0 | 18,0 | 80,5 |
| 60 × 32 | ≥ 30° | 10 | 24,5 | 15,1 | 45,3 | 9,09 | 21,0 | 18,0 | 11,0 | 60,5 |
|  | ≥ 40° | 8 | 22,4 | 13,8 | 41,4 | 8,33 | 20,0 | 17,0 | 12,0 | 60,5 |
|  | ≥ 50° | 6 | 20,8 | 12,8 | 38,4 | 7,69 | 19,0 | 16,0 | 13,0 | 60,5 |
|  | Stěna | 5 | 20,0 | 12,3 | 36,9 | 7,41 | 18,5 | 15,5 | 13,5 | 60,5 |
| 40 × 20 | Stěna | 4 | 22,3 | 30,9 | 61,8 | 12,5 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 40,5 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** u přesahu okapu 5 cm a výšky příložných desek podle této tabulky

# Vodorovné krytí

Výškové překrytí

Boční překrytí

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 60 × 30 cm, jako pravé krytí

Bezpečný sklon střechy ≥ 30°

Minimální sklon střechy ≥ 20°

Pokládku vodorovného krytí lze provádět na bednění se vstupním krytím nebo na laťování.

Krytí se provádí pomocí obdélníkových desek s plnými hranami umístěnými na šířku proti směru převládajícího větru jako pravé nebo levé krytí.

Upevnění se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice a 1 háčku na desky pro každou střešní desku.

Pokrývání okapu se u vodorovného krytí provádí pomocí první řady střešní plochy. Upevnění této řady se provádí jako u desek ve střešní ploše. Střešní desky u okapu je nutno pokládat s přesahem ≤ 5 cm přes konstrukci. Aby měly střešní desky u okapu stejný sklon jako v ploše, musí se podložit.

Vytvoření štítových hran se u vodorovného krytí provádí jako vybíhající. Volný přesah desek přes hotovou konstrukci na štítu činí 4–6 cm. Vnější rohy střešních desek je nutno zkosit nebo zaoblit. Upevnění na štítu se provádí min. pomocí 3 hřebíků do břidlice. Desky na koncovém štítu s více než poloviční šířkou desky je nutno upevnit pomocí dodatečného háčku na desky.

Hřeben se vytváří pomocí hřebenové řady. Směr krytí hřebenové řady musí odpovídat směru krytí střešní plochy. Pokud se pokrývání provádí na laťování, je nutno umístit hřebenová prkna příslušné šířky. Řada střešní plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. Přesah přes spodní stranu střechy činí 4–6 cm. Aby měly střešní desky na hřebenu stejný sklon jako předchozí desky, může být zapotřebí jejich podložení. Hřebenovou řadu lze provést s jednoduchým bočním překrytím minimálně 10 cm nebo s bočním dvojitým krytím minimálně 2 cm. Střešní desky hřebenové řady se upevňují minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v rámci bočního překrytí. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli a nesmí ležet bezprostředně u štítu nebo hrany nároží.

60 × 30 cm	40 × 20 cm	30 × 20 cm

| Dodávaný formát | Sklon střechy | Překrytí |  | Hmotnost** | Spotřeba materiálu |  |  |  | Šňůrovací vzdálenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Střešní desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky | Laťování | vodorovně |
| cm |  | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm |
| 60 × 30 | ≥ 30° | 10 | 12 | 17,1 | 10,5 | 21,0 | 10,5 | 5,00 | 20,0 |
|  | ≥ 40° | 9 | 11 | 15,9 | 9,8 | 19,6 | 9,8 | 4,77 | 21,0 |
|  | ≥ 50° | 8 | 9 | 14,6 | 9,0 | 18,0 | 9,0 | 4,55 | 22,0 |
|  | Stěna | 4 | 4 | 11,2 | 6,9 | 13,8 | 6,9 | 3,85 | 26,0 |
| 40 × 20 | Stěna | 4 | 4 | 12,6 | 17,4 | 34,8 | 17,4 | 6,25 | 16,0 |
| 30 × 20 | Stěna | 4 | 4 | 13,1 | 24,1 | 48,2 | 24,1* | 6,25 | 16,0 |

* zapotřebí pouze u výšek budovy více než 20 m

** bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

# Německé krytí, zaoblené

Šňůrovací vzdálenost

Výškové překrytí

Boční překrytí

Vstupní krytí

Celoplošné bednění

Příklad: Formát 20 × 20 cm, zaoblený, se špičatou nohou, s okapní řadou a počátečním štítem

Pokládku lze provádět na laťování nebo na celoplošné bednění. Pokud se pokládají fasádní desky se stoupáním řad, pak se pokládka provádí zásadně na celoplošné bednění.

Krytí zprava doleva se označuje jako levé krytí, krytí zleva doprava jako pravé krytí. Fasádní desky se pokládají se zavěšenou patou.

Se stejnou fasádní deskou lze provést jak levé, tak i pravé krytí. K tomu je nutno fasádní desku otočit o 90°.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku.

Pro pokládku zaobleného německého krytí na střešní plochy viz stranu 14.

U plošného krytí se stoupáním řad lze spodní ukončení provést buď jako vázané nebo špičaté. U provedení s vázanou nohou se musí hřbetní linie základových desek přizpůsobit fasádním deskám. Překrytí základových desek a desek úžlabní krokve musí odpovídat minimálně překrytí v ploše. Fasádní desky u spodního ukončení, s výjimkou malých základových desek a desek úžlabní krokve, je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice. Krytí špičaté nohy se provádí vždy ve spojení s okapní řadou. Ta se pokrývá pomocí stejných fasádních desek jako v ploše. Střešní

desky řady je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

Desky spodního ukončení je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, měly by se podložit.

Pokrývání na rozích budovy lze provést jako vázaný počáteční nebo koncový štít nebo stojatý štít (ostrý štít). Koncové štíty lze provést jako dvojitý nebo koncový vázaný štít. U stojatých štítů (ostré štíty) je nutno viditelné rohy desek zaoblit. Pokud se roh vytváří s přesahem,

musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Výšková a boční překrytí v případě vázaných, vybíhajících nebo stojatých krytí štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím v ploše. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 50 mm. Všechny desky na štítu se upevňují pomocí 3 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí.

Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí nebo krytí se stojatou ukončovací řadou. V případě provedení se stojatou ukončovací řadou je nutno desky upevnit minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice.

| 20 × 20 cm, zaoblené | 25 × 25 cm, zaoblené | 30 × 30 cm, zaoblené | Horní ukončení se stojatou ukončovací řadou a dvojitým koncovým štítem |
| --- | --- | --- | --- |

| Dodávaný formát | Překrytí |  | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výškové | boční |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky | vodorovně |
| cm | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | cm |
| 30 × 30 | 4 | 9 | 14,0 | 18,3 | 36,6 | 18,3** | 26,0 |
| 25 × 25 | 4 | 9 | 16,7 | 29,8 | 59,6 | 29,8** | 21,0 |
| 20 × 20 | 4 | 4 | 13,7 | 39,1 | 78,2 | – | 16,0 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** zapotřebí pouze u výšek budovy více než 20 m

# Německé krytí, s obloukovým řezem

Výškové překrytí

Boční překrytí

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 30 × 30 cm, obloukový řez vlevo, s vázaným počátečním štítem

Pokládka se na plochách stěn provádí přednostně na laťování. Na rozdíl od zastřešení není u obkladů stěn zapotřebí žádné stoupání řad. Pravé krytí se provádí pomocí fasádních desek s obloukovým řezem vlevo, levé krytí pomocí fasádních desek s obloukovým řezem vpravo. Fasádní desky se pokládají se zavěšenou patou.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku. Pro formát 40 × 40 cm je navíc zapotřebí 1 háček na desky pro každou fasádní desku.

Pro pokládku německého krytí na střešní plochy viz stranu 16.

U plošného krytí se stoupáním řad lze spodní ukončení provést buď jako vázané nebo špičaté. U provedení s vázanou nohou se musí hřbetní linie základových desek přizpůsobit fasádním deskám. Překrytí základových desek a desek úžlabní krokve musí odpovídat minimálně překrytí v ploše. Fasádní desky u spodního ukončení, s výjimkou malých základových desek a desek úžlabní krokve, je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice. Krytí špičaté nohy se provádí vždy ve spojení s okapní řadou. Ta se pokrývá pomocí stejných fasádních desek jako v ploše. Střešní desky řady je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice. Desky spodního ukončení je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, měly by se podložit.

Pokrývání na rozích budovy lze provést jako vázaný počáteční nebo koncový štít nebo stojatý štít (ostrý štít). Koncové štíty lze provést jako dvojitý nebo koncový vázaný štít. U stojatých štítů (ostré štíty) je nutno viditelné rohy desek zkosit. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Výšková a boční překrytí v případě vázaných, vybíhajících nebo stojatých krytí štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím v ploše. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 50 mm. Všechny desky na štítu se upevňují pomocí 3 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí.

Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí nebo krytí se stojatou ukončovací řadou. V případě provedení se stojatou ukončovací řadou je nutno desky upevnit minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v oblasti přesahu.

| 40 × 40 cm, obloukový řez | 30 × 40 cm, obloukový řez | 30 × 30 cm, obloukový řez | 25 × 25 cm, obloukový řez | 20 × 20 cm, obloukový řez | Horní ukončení se stojatou hřebenovou řadou a vázaným koncovým štítem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Dodávaný formát | Překrytí |  | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  |  | Šňůrovací vzdálenost vodorovně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výškové | boční |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky | Laťování |  |
| cm | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm |
| 40 × 40 | 6 | 9 | 13,3 | 9,5 | 19,0 | 9,5* | 2,94 | 34,0 |
| 30 × 40 | 5 | 9 | 14,7 | 13,7 | 27,4 | 13,7** | 2,86 | 35,0 |
| 30 × 30 | 5 | 9 | 14,8 | 19,1 | 38,2 | 19,1** | 4,00 | 25,0 |
| 25 × 25 | 4**** | 9 | 16,7 | 29,8 | 59,6 | 29,8** | 4,76 | 21,0 |
| 20 × 20 | 4 | 4 | 13,7 | 39,1 | 78,2 | – | 6,25 | 16,0 |

* do výšky budovy 20 m háčky na desky, výška budovy více než 20 m speciální hřebík (zapotřebí perforace ze strany stavby)

** zapotřebí pouze u výšek budovy více než 20 m

*** bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

**** při pokládce na laťování je zapotřebí perforace ze strany stavby

Voštinové krytí, zaoblené

Překrytí

Vstupní krytí

Celoplošné bednění

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Svislá šňůrovací vzdálenost

3 mm

Příklad: Formát 20 × 20 cm, zaoblený, s vybíhajícím krytím štítu

Pokládku lze provádět na laťování nebo na celoplošné bednění. Je nutno upřednostnit pokládku na celoplošné bednění.

Desky jednotlivých řad je zapotřebí pokrývat přesazeně vždy o polovinu diagonály desky.

Při otočení fasádní desky o 45° lze fasádní desku použít jako smyčkové krytí, a to jak levé, tak i pravé, viz strana 30.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku.

Spodní ukončení obkladu vnější stěny se provádí pomocí příložných desek. Upevnění vázacích prvků se provádí jako u desek v ploše stěny. Desky je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, musí se podložit. Pokrývání na rozích budovy lze provést jako vybíhající krytí štítu nebo se stojatými řadami (ostré štíty). U stojatých štítů je nutno viditelné rohy desek zaoblit. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Výšková a boční překrytí v případě vybíhajících nebo stojatých krytí štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím v ploše. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 50 mm. Všechny desky na štítu se upevňují pomocí 3 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí. Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí nebo krytí se stojatou ukončovací řadou. V případě provedení se stojatou ukončovací řadou je nutno desky upevnit minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v oblasti přesahu.

Vázací prvky je zapotřebí vyrobit ze strany stavby následujícím způsobem:

| Formát cm | Překrytí cm | Rozměr y cm |
| --- | --- | --- |
| 20 × 20 | 4 | 4 |
| 30 × 30 | 8 | 8 |
|  | 7 | 7 |

Horní ukončení se stojatou ukončovací řadou a vybíhajícím štítem

Horní a boční ukončení se stojatou řadou

20 × 20 cm,

25 × 25 cm,

30 × 30 cm,

| Dodávaný formát | Překrytí | Hmotnost* |  | Spotřeba materiálu |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cm | cm | kg/m2 | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Laťování | vodorovně | svisle |
|  |  |  | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm |
| 30 × 30** | 8 | 18,5 | 24,0 | 48,0 | 10,31 | 9,7 | 42,7 |
|  | 7 | 16,2 | 21,0 | 42,0 | 8,93 | 11,2 | 42,7 |
| 25 × 25 | 8 | 19,5 | 34,7 | 69,4 | 16,13 | 6,2 | 35,7 |
| 20 × 20 | 4 | 15,1 | 42,0 | 84,0 | 12,05 | 8,3 | 28,6 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** pokládka možná pouze do výšky budovy 20 m

## Voštinové krytí, zkosené

Překrytí

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Svislá šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 30 × 30 cm, zkosený, s vybíhajícím krytím štítu

Pokládka voštinového krytí je možná na laťování nebo na celoplošné bednění. U formátu 20 × 20 cm je nutno upřednostnit pokrývání na celoplošné bednění.

Desky jednotlivých řad je zapotřebí pokrývat přesazeně vždy o polovinu diagonály desky.

Při otočení fasádní desky o 45° lze fasádní desku použít jako smyčkové krytí, a to jak levé, tak i pravé krytí, viz strana 33.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku.

Spodní ukončení obkladu vnější stěny se provádí pomocí příložných desek. Upevnění vázacích prvků se provádí jako u desek v ploše stěny. Desky je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, musí se podložit. Pokrývání na rozích budovy lze provést jako vybíhající krytí štítu nebo se stojatými řadami (ostré štíty). U stojatých štítů je nutno viditelné rohy desek zkosit. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Výšková a boční překrytí v případě vybíhajících nebo stojatých krytí štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím v ploše. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 50 mm. Všechny desky na štítu se upevňují pomocí 3 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí.

Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí nebo krytí se stojatou ukončovací řadou. V případě provedení se stojatou ukončovací řadou je nutno desky upevnit minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v oblasti přesahu.

Vázací prvky je zapotřebí vyrobit ze strany stavby následujícím způsobem:

| Formát | Rozměr y |
| --- | --- |
| cm | cm |
| 20 × 20 | 3 |
| 30 × 30 | 4 |

Horní a boční ukončení se stojatou řadou, formát 30 × 15 cm

30 × 30 cm, zkosené

20 × 20 cm, zkosené

| Dodávaný formát | Překrytí | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Laťování | vodorovně | svisle |
| cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm |
| 30 × 30** | 4 | 12,3 | 15,2 | 30,4 | 6,50 | 15,4 | 42,7 |
| 20 × 20 | 3 | 12,9 | 35,9 | 71,8 | 10,21 | 9,8 | 28,6 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** pokládka možná pouze do výšky budovy 20 m

## Smyčkové krytí, zaoblené

Výškové překrytí

Boční překrytí

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 20 × 20 cm, zaoblený, pravé krytí, s vybíhajícím krytím štítu

Pokládku lze provádět na laťování nebo na celoplošné bednění.

Krytí zprava doleva se označuje jako levé krytí, krytí zleva doprava jako pravé krytí.

Se stejnou fasádní deskou lze provést jak levé, tak i pravé krytí. K tomu je nutno fasádní desku otočit o 90°. Při otočení fasádní desky o 45° lze fasádní desku použít i jako voštinové krytí, viz strana 28.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku.

Spodní ukončení obkladu vnější stěny se provádí pomocí první řady obkladu. Upevnění této řady se provádí jako u desek v ploše stěny. Desky je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, musí se podložit.

Pokrývání na rozích budovy lze provést jako vázaný počáteční nebo koncový štít nebo stojatý štít (ostrý štít). Koncové štíty lze provést jako dvojitý nebo koncový vázaný štít. Při pokrývání bez stoupání řad lze krytí štítu provést jako vybíhající. U stojatých štítů (ostré štíty) je nutno viditelné rohy desek zaoblit. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Výšková a boční překrytí v případě vázaných, vybíhajících nebo stojatých krytí štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím v ploše. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 50 mm. Všechny desky na štítu se upevňují minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí.

Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí nebo krytí se stojatou ukončovací řadou. V případě provedení se stojatou ukončovací řadou je nutno desky upevnit minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v oblasti přesahu.

| 20 × 20 cm, zaoblené | 25 × 25 cm, zaoblené | 30 × 30 cm, zaoblené | Horní ukončení se stojatou ukončovací řadou a dvojitým koncovým štítem |
| --- | --- | --- | --- |

| Dodávaný formát | Překrytí |  | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  |  | Šňůrovací vzdálenost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výškové | boční |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky | Laťování | vodorovně |
| cm | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm |
| 30 × 30** | 4 | 9 | 14,0 | 18,3 | 36,6 | 18,3** | 3,85 | 26,0 |
| 25 × 25** | 4 | 9 | 16,7 | 29,8 | 59,6 | 29,8** | 4,76 | 21,0 |
| 20 × 20** | 4 | 4 | 13,7 | 39,1 | 78,2 | – | 6,25 | 16,0 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** zapotřebí pouze u výšek budovy více než 20 m

# Smyčkové krytí, zkosené

Výškové překrytí

Boční překrytí

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 30 × 30 cm, zkosený, s vybíhajícím krytím štítu

Pokládka smyčkového krytí je možná na laťování nebo na celoplošné bednění.

Krytí zleva doprava se označuje jako pravé krytí, krytí zprava doleva jako levé krytí.

Se stejnou fasádní deskou lze provést jak levé, tak i pravé krytí. K tomu je nutno fasádní desku otočit o 90°. Při otočení fasádní desky o 45° lze fasádní desku použít i jako voštinové krytí, viz strana 29.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku.

Spodní ukončení obkladu vnější stěny se provádí pomocí první řady obkladu. Upevnění této řady se provádí jako u desek v ploše stěny. Desky je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, musí se podložit.

Pokrývání na rozích budovy lze provést jako vybíhající krytí štítu nebo se stojatými řadami (ostré štíty). U stojatých štítů (ostré štíty) je nutno viditelné rohy desek zkosit. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Výšková a boční překrytí v případě vybíhajících nebo stojatých krytí štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím v ploše. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 50 mm. Všechny desky na štítu se upevňují pomocí 3 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí.

Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí nebo krytí se stojatou ukončovací řadou. V případě provedení se stojatou ukončovací řadou je nutno desky upevnit minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v oblasti přesahu.

| 30 × 30 cm, zkosené | 20 × 20 cm, zkosené | Horní a boční ukončení se stojatou řadou, formát 30 × 15 cm |
| --- | --- | --- |

| Dodávaný formát | Překrytí |  | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výškové | boční |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky | Laťování | vodorovně |
| cm | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm |
| 30 × 30** | 4 | 4 | 12,0 | 14,8 | 29,6 | 14,8** | 3,85 | 26,0 |
| 20 × 20** | 3 | 3 | 12,5 | 34,6 | 69,2 | – | 5,89 | 17,0 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** zapotřebí pouze u výšek budovy více než 20 m

# Kvádrové krytí

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 60 × 30 cm, s vybíhajícím krytím štítu

Pokládka kvádrového krytí se přednostně provádí na svisle uspořádané dřevěné laťování.

Krytí se provádí v poloviční vazbě se styčnou spárou 5 mm.

Podložení styčných spár se provádí pomocí hliníkového těsnicího pásu. Tento těsnicí pás se pokládá tmavou stranou směrem ven a musí překrývat spodní řadu desek.

Z důvodu vytvoření styčných spár (viz níže) jsou zapotřebí širší nosné latě, minimálně 30/70 mm.

Upevnění fasádní desky se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí a pomocí 3 nerezových fasádních hřebíků ve viditelné oblasti.

K zatloukání fasádních hřebíků je nutno použít plastové kladivo, aby byla chráněna barevná hlava hřebíku.

Spodní ukončení obkladu vnější stěny se provádí pomocí první řady obkladu. Upevnění této řady se provádí jako u desek v ploše stěny. Desky je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, musí se podložit.

Pokrývání na rozích budovy se provádí jako vybíhající krytí štítu. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Překrytí v případě vybíhajících krytí štítu musí odpovídat minimálně překrytím v ploše. Upevnění na rozích budovy se provádí jako v oblasti plochy.

Horní ukončení se provádí jako vybíhající s nejvrchnější řadou obkladu. Upevnění se přitom provádí jako v oblasti plochy.

| 60 × 30 cm, 5 děr | Vytvoření styčných spár dn = průměr stopky upevňovacího materiálu |
| --- | --- |

| Dodávaný formát | Překrytí | Hmotnost* |  | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výškové |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Fasádní hřebíky | Laťování 70 mm | vodorovně | svisle |
| cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm |
| 60 × 30 | 3,5 | 10,3 | 6,3 | 12,6 | 18,9 | 3,78 | 26,5 | 30,25 |

# * bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

# Vertikální krytí

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Příklad: Formát 60 × 30 cm, s vybíhajícím krytím štítu

Pokládka vertikálního krytí se přednostně provádí na svisle uspořádané dřevěné laťování.

Krytí se provádí s průchozí styčnou spárou 5 mm.

Podložení styčných spár se provádí pomocí hliníkového těsnicího pásu. Tento těsnicí pás se pokládá tmavou stranou směrem ven a musí překrývat spodní řadu desek.

Z důvodu vytvoření styčných spár (viz níže) jsou zapotřebí širší nosné latě, minimálně 30/70 mm. Pro upevnění uprostřed desky lze použít latě minimálně 30/50 mm. Upevnění fasádní desky se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí a pomocí 3 nerezových fasádních hřebíků ve viditelné oblasti.

K zatloukání fasádních hřebíků je nutno použít plastové kladivo, aby byla chráněna barevná hlava hřebíku.

Spodní ukončení obkladu vnější stěny se provádí pomocí první řady obkladu. Upevnění této řady se provádí jako u desek v ploše stěny. Desky je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, musí se podložit.

Pokrývání na rozích budovy se provádí jako vybíhající krytí štítu. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Překrytí v případě vybíhajících krytí štítu musí odpovídat minimálně překrytím v ploše. Upevnění na rozích budovy se provádí jako v oblasti plochy.

Horní ukončení se provádí jako vybíhající s nejvrchnější řadou obkladu. Upevnění se přitom provádí jako v oblasti plochy.

| 60 × 30 cm, 5 děr | Vytvoření styčných spár dn = průměr stopky upevňovacího materiálu |
| --- | --- |

| Dodávaný formát | Překrytí | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výškové |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Fasádní hřebíky | Laťování 50 mm | Laťování 70 mm | vodorovně svisle |  |
| cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | m/m2 | cm | cm |
| 60 × 30 | 3,5 | 10,3 | 6,3 | 12,6 | 18,9 | 1,89 | 1,89 | 26,5 | 60,5 |

# * bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

# Krytí Novum

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

5–15

Vzdálenost latí

Vzdálenost latí

Vzdálenost latí

Krytí Novum 60 × 32 cm s bočním ukončením

Pokládka krytí Novum se provádí na svisle uspořádané dřevěné laťování s průchozí spárou od 5 do maximálně 15 mm.

Pro vytvoření svislého laťování se musí použít různé minimální průřezy dřeva. V oblasti spár je nutno použít latě s minimální šířkou 90 mm, pro upevnění uprostřed desky s minimální šířkou 50 mm. Laťování je nutno chránit pomocí spárovací pásky Novum z EPDM před přímým působením povětrnostních vlivů. Spárovací páska je zapotřebí i pro laťování uprostřed desky.

Upevnění fasádních desek 60 × 32 cm se provádí pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou desku, v případě fasádních desek 80 × 40 cm minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice pro každou desku v oblasti překrytí. K tomu je nutno ze strany stavby perforovat fasádní desky. Vzdálenost hřebíků do břidlice od okraje desky ležící pod ní má činit 5–10 mm.

V případě použití formátu 80 × 40 cm v přímé oblasti pohybu osob (např. chodníky) se doporučuje umístění druhé, dodatečné mezilehlé desky, aby se zmenšily vzdálenosti opěrných ploch a zvýšila se tak odolnost krytí proti tlaku.

Spodní ukončení obkladu se provádí pomocí první řady obkladu. Upevnění fasádních desek první řady se provádí jako u desek v ploše stěny. Fasádní desky je nutno pokládat s přesahem 20–50 mm přes konstrukci. Aby měly desky spodního ukončení stejný sklon jako následující fasádní desky, musí se podložit.

Pokrývání na rozích budovy se provádí jako vybíhající krytí štítu. Pokud se roh vytváří s přesahem desek, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Upevnění fasádních desek na rozích budovy se provádí jako u fasádních desek v ploše stěny minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou desku.

Horní ukončení se provádí jako vybíhající s nejvrchnější řadou obkladu. Viditelné upevňovací prostředky musí být přitom z nerezavějící oceli.

| Spárovací páska Novum, šířka 90 mm a 45 mm | Formát 80 × 40 cm, bez perforace | Formát 60 × 32 cm, bez perforace |
| --- | --- | --- |

| Dodávaný formát | Aplikace | Výškové překrytí | Šířka spáry | Hmotnost* |  | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  | Vzdálenost latí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Laťování 50 mm | Laťování 90 mm | vodorovně | svisle |  |
| cm |  | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | m/m2 | cm | cm | cm |
| 80 × 40 | Stěna | 5 | 0,5 | 24,1 | 7,10 | 28,4 | 1,25 | 1,25 | 17,5 | 80,5 | 40,25 |
|  |  |  | 1,0 | 24,0 | 7,05 | 28,2 | 1,25 | 1,25 | 17,5 | 81,0 | 40,50 |
|  |  |  | 1,5 | 23,8 | 7,00 | 28,0 | 1,25 | 1,25 | 17,5 | 81,5 | 40,75 |
| 60 × 32 | Stěna | 5 | 0,5 | 20,0 | 12,3 | 36,9 | 1,66 | 1,66 | 27,0 | 60,5 | 30,25 |
|  |  |  | 1,0 | 12,2 | 12,2 | 36,6 | 1,64 | 1,64 | 27,0 | 61,0 | 30,50 |
|  |  |  | 1,5 | 12,1 | 12,1 | 36,3 | 1,63 | 1,63 | 27,0 | 61,5 | 30,75 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

# Krytí Plenum

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

5 mm

Krytí Plenum 32 × 60 cm s bočním ukončením

Pokládku krytí Plenum lze provádět na horizontální laťování nebo na celoplošné bednění. Jako základ pro pokládku fasádních desek slouží běžné dvojité krytí. U varianty Plenum je však každá druhá fasádní deska přesazena o rozměr poloviční výšky řady. Tento rozměr přesazení vyplývá ze vzorce: přesazení = (výška desky - překrytí) / 4

Krytí se provádí jako dvojité krytí v poloviční vazbě se styčnou spárou 5 mm.

Upevnění fasádních desek se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice a 1 háčku na desky pro každou desku. K tomu je nutno ze strany stavby perforovat fasádní desky. Je nutno pamatovat na to, že v důsledku přesazené pokládky vyplývají různá schémata děr.

Vzdálenost hřebíků do břidlice od okraje desky ležící pod ní má přitom činit 5–10 mm.

Vytvoření spodního ukončení se provádí pomocí příložných desek. Z důvodu přesazení fasádních desek jsou zapotřebí různé výšky vázacích prvků. Výška se přitom změní vždy o rozměr přesazení. Upevnění příložných desek se provádí minimálně pomocí 2 hřebíků do břidlice a 1 háčku na desky pro každou desku. Pokládka desek na spodním ukončení se provádí s přesahem 20–50 mm přes konstrukci. Aby měly desky spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, musí se podložit.

Pokrývání na rozích budovy lze provést jako vybíhající krytí štítu. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou, spodní stranu činit minimálně 20 mm. Šířky desek < 100 mm se přitom nemají používat. Fasádní desky na rozích budovy je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou desku.

Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí nebo krytí se stojatou ukončovací řadou. V případě vybíhajícího krytí se upevnění desek provádí jako v ploše fasády. V případě provedení se stojatou ukončovací řadou je nutno desky upevnit minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v oblasti přesahu.

Formát 32 × 60 cm, bez perforace

| Aplikace | Výškové překrytí | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  |  | Šňůrovací vzdálenost svisle | Vzdálenost latí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vláknocementové desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky | Laťování |  |  |
|  | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | m/m2 | cm | cm |
| Stěna | 4 | 17,9 | 11,0 | 22,0 | 11,0 | 7,14 | 32,5 | 14,0 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

# Tažené dvojité krytí

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Boční překrytí

Příklad: Formát 40 × 40 cm, s plnými hranami, s vybíhajícím krytím štítu

Pokládka se provádí přednostně na laťování.

Formáty 30 × 60 cm a 20 × 40 cm lze dodat i se zkosenými rohy.

Upevnění se provádí vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku. Pro formáty 30 × 60 cm a 40 × 40 cm jsou navíc zapotřebí 2 háčky na desky pro každou fasádní desku.

Formáty 20 × 40 cm a 30 × 30 cm lze do výšky budovy 20 m upevnit i pouze pomocí 2 háčků na desky pro každou fasádní desku. Pouze v okrajové oblasti se musí tyto formáty dodatečně upevnit vždy pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku.

V případě upevnění bez hřebíků do břidlice, pouze pomocí 2 háčků na desky, je nutno pamatovat na to, že může dojít k posunutí fasádních desek. Aby se tomu zabránilo, je nutno desky dodatečně upevnit min. pomocí 1 hřebíku do břidlice.

Vytvoření spodního ukončení se provádí pomocí příložných desek. Upevnění vázacích prvků se provádí minimálně pomocí 2 hřebíků do břidlice. Desky je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, je nutno tyto desky podložit.

Pokrývání na rozích budovy lze provést jako vybíhající krytí štítu nebo se stojatými řadami (ostré štíty). Šířky desek < 10 cm přitom nejsou přípustné. Viditelné rohy desek na štítu je nutno zkosit. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou spodní stranu činit minimálně 20 mm. Výšková a boční překrytí v případě vybíhajících nebo stojatých krytí štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím v ploše. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 50 mm. Všechny desky na štítu se upevňují pomocí 3 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí. Horní ukončení se provádí se stojatou ukončovací řadou. Desky ukončovací řady je nutno upevnit minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice v oblasti překrytí.

| 30 × 60 cm | 20 × 40 cm | 40 × 40 cm | 30 × 30 cm | Horní ukončení se stojatou ukončovací řadou, formát 40 × 20 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dodávaný formát | Aplikace | Překrytí |  | Hmotnost* |  | Spotřeba materiálu |  |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | výškové | boční |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Háčky na desky | Laťování | vodorovně | svisle |
| cm |  | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm |
| 32 × 60 | Stěna | 5 | 10 | 13,6 | 8,3 | 16,6**** | 16,6 | 3,64 | 27,5 | 22,0 |
|  |  | 5 | 5 | 11,1 | 6,8 | 13,6**** | 13,6 | 3,64 | 27,5 | 27,0 |
| 30 × 60 | Stěna | 5 | 10 | 14,8 | 9,1 | 18,2 | 18,2 | 3,64 | 27,5 | 20,0 |
|  |  | 5 | 5 | 11,9 | 7,3 | 14,6 | 14,6 | 3,64 | 27,5 | 25,0 |
| 20 × 40 | Stěna | 5 | 5 | 13,8 | 19,1 | 38,2 | 38,2** | 5,72 | 17,5 | 15,0 |
| 40 × 40 | Stěna | 5 | 10 | 13,7 | 9,5 | 19,0 | 19,0 | 5,72 | 17,5 | 30,0 |
|  |  | 5 | 5 | 11,9 | 8,2 | 16,4 | 16,4 | 5,72 | 17,5 | 35,0 |
| 30 × 30 | Stěna | 5 | 10 | 16,2 | 20,0 | 40,0 | 40,0*** | 8,00 | 12,5 | 20,0 |
|  |  | 5 | 5 | 13,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0*** | 8,00 | 12,5 | 25,0 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** zapotřebí pouze u výšek budovy více než 20 m nebo v případě upevnění pouze pomocí háčku na desky

*** zapotřebí v případě upevnění pouze pomocí háčků na desky

**** zapotřebí v okrajové / rohové oblasti plochy fasády nebo celoplošně u budov s umístěním ve větrné zóně IV

# Čtvercové krytí

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Boční překrytí

Rozměr T

50

Čtvercové krytí 40 × 40 cm, pravé krytí s vybíhajícím krytím štítu

Čtvercové krytí 40 × 40 cm lze pokládat jako levé nebo pravé krytí na laťování nebo bednění.

K dodržení potřebných vzdáleností upevňovacích prostředků od okraje musí šířka nosného laťování činit minimálně 70 mm.

Fasádní desky se umísťují se spárou cca 5 mm a upevňují se minimálně pomocí dvou hřebíků do břidlice a jedné vichrové spony pro každou desku.

Vytvoření spodního ukončení se provádí pomocí příložných desek. U volného přesahu fasádních desek přes spodní konstrukci o velikosti 5 cm je ideální výška příložných desek 9 cm. Příslušný platný rozměr T si lze zjistit z níže uvedené tabulky. V případě odlišných přesahů je nutno výšku vázacího prvku a rozměr T zjistit znovu.

Vytvoření bočního ukončení se provádí jako vybíhající. Šířky desek přitom nesmí být menší než 120 mm. V okrajové oblasti mohou být pro upevnění zapotřebí přídavné latě. Upevnění se provádí vždy pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou desku. Při vytváření rohu s přesahem musí přesah činit minimálně 20 mm. Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí.

Dodržujte prosím:

K docílení opticky bezchybného výsledku je zapotřebí dávat pozor na přesné horizontální a vertikální vyrovnání jednotlivých řad. K tomu se doporučuje přesné šňůrování každé řady.

| Formát 40 × 40 cm, perforovaný |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Dodávaný formát | Aplikace | Překrytí |  | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  |  |  | Rozměry |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | výškové | boční |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | Vichrové spony | Laťování | Výška vázacího prvku | Rozměr T** | vodorovně | svisle |
| cm |  | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | ks/m2 | m/m2 | cm | cm | cm | cm |
| 40 × 40 | Stěna*** | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 21,0 | 10,5 | 3,30 | 9,0 | 38,5 | 31,0 | 31,0 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

** u přesahu okapu 5 cm a výšky příložných desek podle této tabulky

*** pokládka možná až do výšky budovy 20 m

## Mozaikové krytí

Výškové překrytí

Svislá šňůrovací vzdálenost

Boční překrytí

Výškové překrytí

Boční překrytí

Vodorovná šňůrovací vzdálenost

Vstupní krytí

Dřevěné bednění

Mozaika 40 × 20 cm, levé krytí s vybíhajícím krytím štítu

Pokládka mozaikového krytí se provádí přednostně na bednění. Za účelem ochrany se doporučuje vhodné vstupní krytí. Alternativně je možná pokládka na horizontální laťování se vzdáleností 15 cm.

Pokládka se provádí vždy v základním rastru 30 × 30 cm. Fasádní desky 40 × 20 cm se pokládají vždy v párech, střídavě horizontálně nebo vertikálně. Je nutno pamatovat na to, že se přitom mění překrytí v rozmezí 5 cm a 10 cm.

K vytvoření plochy fasády lze fasádní desky 40 × 40 cm zapracovat jako horizontální nebo vertikální řadu, ale i jako jednotlivé desky. Upevnění se provádí pomocí 2 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku v oblasti překrytí.

Pokrývání spodního ukončení se u mozaikového krytí provádí pomocí první řady plochy fasády. Fasádní desky spodního ukončení je nutno pokládat s přesahem 2–5 cm přes konstrukci. Aby měly desky u spodního ukončení stejný sklon jako následující desky, musí se podložit. Upevnění této řady se provádí jako u desek v ploše fasády.

Pokrývání na rozích budovy se provádí jako vybíhající krytí štítu. I zde lze použít vertikální řadu ve formátu 40 × 40 cm. Pokud se roh vytváří s přesahem, musí přesah přes hotově pokrytou stranu činit minimálně 2 cm. Upevnění desek na bočním ukončení se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku.

Horní ukončení krytí se rovněž provádí jako vybíhající s nejvrchnější řadou. Upevnění desek na horním ukončení se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou fasádní desku.

| Formát 40 × 20 cm, perforovaný |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Aplikace | Překrytí |  | Hmotnost* | Spotřeba materiálu |  | Šňůrovací vzdálenost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | výškové | boční |  | Fasádní desky | Hřebíky do břidlice | vodorovně | svisle |
|  | cm | cm | kg/m2 | ks/m2 | ks/m2 | cm | cm |
| Stěna | 5 + 10 | 10 + 5 | 16,1 | 22,3 | 44,6 | 30,0 | 30,0 |

* bez upevňovacích prostředků a bez spodní konstrukce

## Okap

| Druh krytí | Provedení | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Německé krytí | s vázanou nohou |  |
|  | se špičatou nohou | je zapotřebí okapní řada |
| Kosočtvercové krytí | s příložnými deskami | je zapotřebí okapní řada |
| Francouzské krytí | s příložnými deskami | je zapotřebí okapní řada |
| Dvojité krytí, obdélníkové krytí | s příložnými deskami |  |
| Vodorovné krytí | s první krycí řadou |  |

Vytvoření okapu s vázacími prvky u dvojitého krytí na laťování

Vytvoření okapu s okapní řadou u německého krytí na bednění

Pokrývání střešních desek u okapu se má provádět se zohledněním konstrukce okapu a případně potřebných větracích otvorů. Potřebné žlabové háky je zapotřebí zapustit do spodní konstrukce. Doporučuje se montáž okapního plechu.

Aby měly střešní desky u okapu stejný sklon jako střešní desky v ploše, musí se příslušně podložit. Při vytváření okapu je nutno střešní desky pokrývat s přesahem ≤ 5 cm přes hotovou konstrukci.

Pokud je u okapu zapotřebí okapní řada, pak boční překrytí činí minimálně 12 cm. Na výšku se okapní řada překrývá jako ve střešní ploše. Upevnění střešních desek okapní řady se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku.

V případě krytí na laťování může být především v oblastech bohatých na sníh pro okapní řadu zapotřebí bednění nebo mezilehlé laťování.

# Hřeben sedlové střechy

Hřebenová řada

Hřebenová řada

Hřeben sedlové střechy na bednění

Hřebenová řada

Hřebenová řada

Hřeben sedlové střechy s větráním na laťování

Hřebenová řada

Hřebenová řada

2stranný liniový odvzdušňovací prvek

Hřeben sedlové střechy s 2stranným liniovým odvzdušňovacím prvkem

Nezávisle na druhu krytí se hřebeny pokrývají jako hřebenová řada. Překrytí hřebenové řady přes plošné krytí musí odpovídat minimálně výškovému překrytí příslušného plošného krytí. Boční překrytí hřebenové řady je kvůli potřebnému přesazenému zatloukání hřebíků zapotřebí zvětšit.

Upevnění střešních desek hřebenové řady se provádí v rámci bočního překrytí minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli nebo mědi. Ukončovací desky se musí pokrývat ve vzdálenosti minimálně 50 cm od hrany štítu nebo nároží.

U hřebenu sedlové střechy je nutno hřebenovou řadu střešní plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, pokrývat s přesahem. Volný přesah přes hotově pokrytou spodní stranu střechy musí činit 4–6 cm.

V závislosti na vytvoření hřebenu může být zapotřebí podložení střešních desek hřebenové řady, aby tyto desky měly stejný sklon jako předcházející desky.

K vytvoření hřebenu lze použít i 2stranné liniové odvzdušňovací prvky z kovu. Tyto prvky je nutno v jedné rovině upevnit pomocí hřebíků do břidlice na spodní konstrukci. Pokrývání se následně provádí na spodním ramenu liniového odvzdušňovacího prvku. Střešní desky se posunou vůči vyvýšené hraně. Horní styčná místa se zakryjí spojovacími prvky pro horní díly a olemují pomocí klempířských kleští.

Konce hřebenu se uzavřou pomocí ukončení hřebenu. Ukončení hřebenu se zasunou mezi horní a spodní díl liniového odvzdušňovacího prvku a zašroubují klempířským šroubem s těsnicí podložkou do spodní konstrukce.

Montáž liniového odvzdušňovacího prvku lze provést i na hotovou střešní krytinu. Liniový odvzdušňovací prvek je k tomu zapotřebí ve vzdálenosti 250–300 mm předvrtat ve spodním ramenu a pomocí dostatečně dlouhého klempířského šroubu s těsnicí podložkou zašroubovat do spodní konstrukce. Navíc jsou zapotřebí spojovací prvky pro spodní díly, jež se rovněž přišroubují.

Hřebeny sedlových střech lze provést i pomocí hřebenových plechů nebo u bočního dvojitého krytí střešních desek hřebenové řady pomocí plechových prvků (vaček) bez přesahu. V případě provedení s hřebenovými plechy lze upevnění střešních desek na hřebenu provést i v oblasti hlavy.

# Pultový hřeben

Hřebenová řada

Pultový hřeben na bednění

Hřebenová řada

Pultový hřeben s větráním na laťování

Jako hřebeny sedlové střechy se i pultové hřebeny pokrývají nezávisle na druhu krytí jako hřebenová řada. Překrytí hřebenové řady přes plošné krytí musí odpovídat minimálně výškovému překrytí příslušného plošného krytí. Boční překrytí hřebenové řady je kvůli potřebnému přesazenému zatloukání hřebíků zapotřebí zvětšit.

Upevnění střešních desek hřebenové řady se provádí v rámci bočního překrytí minimálně pomocí 4 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku. Ukončovací desky je nutno viditelně upevnit pomocí hřebíků do břidlice z nerezové oceli nebo mědi. Ukončovací desky se musí pokrývat ve vzdálenosti minimálně 50 cm od hrany štítu nebo nároží.

V závislosti na vytvoření hřebenu může být zapotřebí podložení střešních desek hřebenové řady, aby tyto desky měly stejný sklon jako předcházející desky.

# Štítová hrana

| Druh krytí | Provedení | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Německé krytí, počáteční štít | jako vázaný štít | formát 40 × 40 cm, i vybíhající |
| Německé krytí, koncový štít | jako vázaný dvojitý koncový štít |  |
|  | jako koncový vázaný štít |  |
| Kosočtvercové krytí | jako vybíhající štít |  |
|  | jako vázaný štít |  |
| Francouzské krytí | jako vybíhající štít |  |
| Dvojité krytí, obdélníkové krytí | jako vybíhající štít |  |
| Vodorovné krytí | jako vybíhající štít |  |

Eternitové střešní desky

Vytvoření štítu se zakrytou štítovou clonou

Výšková a boční překrytí různých krytí štítu musí odpovídat alespoň překrytím příslušného plošného krytí.

Při vytváření štítu je nutno střešní desky pokrývat s přesahem 4–6 cm přes hotovou konstrukci. Alternativně lze i konstrukce štítové hrany provést např. s hraněnými profily štítové hrany bez přesahu.

Upevnění střešních desek na štítu se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku v oblasti překrytí.

Vnější rohy střešních desek na štítu musí mít vodu odpuzující řez prostřednictvím zaoblení nebo zkosení rohů.

Plech štítové hrany

Hoblované štítové prkno

Eternitové střešní desky

Vytvoření štítové hrany se štítovou clonou a plechem štítové hrany

Eternitové střešní desky

Vytvoření štítové hrany se štítovou clonou umístěnou na výšku

Minimální překrytí x přes spodní kovové ukončení činí u zastřešení vláknocementovými střešními deskami minimálně 10 cm.

# Obecné informace

Bezpečnostní střešní háky, konzoly sněhové zábrany a pochůzných lávek se musí ve střešní ploše pokrývat za použití podkladových plechů. Háky a konzoly musí být vhodné pro aktuálně zamýšlený účel použití a musí být schváleny, pokud je to předepsáno. Překrytí střešních desek na podkladových pleších musí činit minimálně 100 mm. Je nutno dbát na to, aby se montážní díly při zatížení zastřešení nepoškodily. Pokud montážní díl při zatížení vyvolává tlak na střešní desky ležící pod ním, je zapotřebí podklad rozdělující zatížení. Střešní desky pod zachytávači sněhu nesmí v této oblasti ležet dutě. Při montáži zachytávačů sněhu je nutno dbát na to, aby končily na laťování ležícím pod nimi. V oblastech bohatých na sníh se doporučuje montáž protisněhových mříží nebo zachytávačů sněhu.

Je nutno bezpodmínečně dodržovat montážní návody poskytované výrobcem montážního dílu. Rovněž je nutno, pokud je k dispozici, používat upevňovací materiály patřící k montážnímu systému.

Při montáži bezpečnostních střešních háků je nutno dodržovat příslušné specifikace a předpisy stavebního profesního sdružení.

Níže zobrazené obrázky představují pouze příklady a nenahrazují montážní předpisy výrobce. Jakákoliv odpovědnost je vyloučena.

# Bezpečnostní střešní háky

Bezpečnostní střešní háky slouží k zavěšení pokrývačských žebříků a pokrývačských lešení nebo k upevnění spojovacích prostředků pro bezpečnostní postroje. Uspořádání bezpečnostních střešních háků na střešní ploše se provádí podle specifikací normy DIN 4426 a technických pravidel pro pracoviště ASR A2.1.

V závislosti na předpisech výrobce je zapotřebí montáž přídavných prken nebo latí.

Střešní hák u dvojitého krytí 32 × 60 cm

Střešní hák u kosočtvercového krytí 40 × 44 cm

# Konzoly sněhové zábrany a pochůzné lávky

Pro montáž systémů sněhové zábrany je nutno dodržovat platná stavební nařízení dané země, jakož i požadavky obce. K dostání jsou konzoly sněhové zábrany k uchycení protisněhových mříží, kulatiny a trubek. Vzdálenost konzol mezi sebou se řídí podle očekávaných množství sněhu a údajů příslušného výrobce.

Konzoly pochůzné lávky lze zpravidla variabilně nastavit pro různé sklony střechy. Pochůzná lávka se položí na konzoly a sešroubuje se s každou konzolou. Pokud se pokládá více pochůzných lávek v řadě, pak se musí pochůzné lávky vzájemně upevnit. Každou pochůznou lávku musí držet minimálně 2 konzoly.

Pro konzoly sněhové zábrany a pochůzné lávky může být zapotřebí montáž přídavných prken nebo latí.

Konzola sněhové zábrany pro protisněhovou mříž v případě krytí na laťování, např. dvojité krytí

Konzola pokrývačské lávky v případě krytí na bednění,

např. německé krytí

# Zachytávače sněhu

V oblastech bohatých na sníh se dodatečně k systému sněhové zábrany doporučuje montáž zachytávačů sněhu ve střešní ploše, aby se zabránilo sesunutí sněhu a ledu. To může být zapotřebí i u určitých střešních konstrukcí (např. horní střešní plocha mansardových střech nebo dlouhé krokve).

Montáží zachytávačů sněhu se dosáhne rovnoměrného odtávání na střeše. Sníží se i možné sesunutí sněhu a ledu a zamezí se nebezpečí ohrožení lidí a zvířat.

# Úžlabí

| Druh krytí | Plechové úžlabí | Vačkové úžlabí | Překryté deskové úžlabí | Pravé/levé provázané deskové úžlabí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Německé krytí | ■ | ■ | ■ | ■ 1), 2) |
| Kosočtvercové krytí | ■ |  | ■ |  |
| Francouzské krytí | ■ |  | ■ |  |
| Dvojité krytí, obdélníkové krytí | ■ | ■ | ■ |  |
| Vodorovné krytí | ■ | ■ | ■ |  |

- ne ve formátu 30 × 40 cm a 40 × 40 cm

- V případě použití střešních desek structur je nutno dbát na to, aby povrchová struktura nepůsobila jako akumulátor vody.

Úžlabí je nutno vytvořit z kovu nebo úžlabních desek. Výše uvedená tabulka zobrazuje možná vyhotovení úžlabí v závislosti na druhu krytí. Při výběru druhu krytí úžlabí se musí zohlednit i velikosti příslušných střešních ploch a poloha budovy. Pro krytí úžlabí zajištěné proti srážkové vodě je nutno dodržovat následující minimální sklony úžlabních krokví:

Plechové úžlabí	žádný

Vačkové úžlabí	25°

Deskové úžlabí	30°

Aby u deskového úžlabí měly úžlabní desky první úžlabní řady u okapu stejný sklon jako ostatní úžlabní desky, je nutno tyto desky podložit.

Plechové úžlabí u kosočtvercového krytí, formát 40 × 44 cm

Plechové úžlabí

V případě krytí na laťování se světlým odstupem latí > 13 cm musí být jako podklad pro plechové úžlabí namontována prkna příslušné šířky se vstupním krytím.

Překrytí střešních desek na plechovém úžlabí měřené v pravém úhlu k linii úžlabí musí činit u sklonu střechy

< 22° minimálně 12 cm,

≥ 22° minimálně 10 cm.

Krytí střešních desek na plechovém úžlabí se vytváří s vybíhajícími řadami. Přitom lze použít větší formáty střešních desek. Rohy střešních desek je nutno se zohledněním odvedení vody vytvářet zaoblením nebo zkosením.

Vačkové úžlabí u dvojitého krytí, formát 40 × 40 cm

Vačkové úžlabí

Vačková úžlabí se mají pokrývat pouze u přibližně stejného sklonu střechy přilehlých střešních ploch. Každá krycí řada nabíhající na linii úžlabí obdrží vačku. Patní linie krycích řad se musí sejít uprostřed úžlabí. Od střešních desek ke středu úžlabí je nutno zachovat odstup pro odtok vody ≥ 1 cm na střešní plochu kolmo k linii úžlabí. Pokládka střešních desek na vačky se provádí jako vybíhající. Případně potřebné přířezy je nutno pravidelně rozdělit v třetinové vazbě.

Upevnění vaček se provádí v horní části výškového překrytí minimálně pomocí 2 hřebíků do břidlice. Rohy střešních desek je nutno se zohledněním odvedení vody vytvářet zaoblením nebo zkosením.

Boční překrytí střešních desek na plechové prvky (vačky) činí minimálně 150 mm.

# Úžlabí

Podložené deskové úžlabí u francouzského krytí formátu 40 × 40 cm, úžlabní desky formátu 13 × 40 cm

Překryté deskové úžlabí

Překrytá desková úžlabí lze pokrývat pouze u stejného sklonu střechy a velikosti přilehlých střešních ploch. Pro pokrývání je nutno použít úžlabní desky ve formátu 13 × 40 cm nebo 20 × 40 cm. Jako krycí podklad je zapotřebí zapuštěné úžlabní bednění.

Šířka úžlabí musí činit minimálně 5 úžlabních desek (formát 13 × 40 cm), resp. 4 úžlabní desky (formát 20 × 40 cm).

Úžlabní desky se musí pokrývat trojitým krytím s překrytím minimálně 1 cm. Překrytí střešních desek na podloženém deskovém úžlabí měřené v pravém úhlu k linii úžlabí musí činit u sklonu střechy

≥ 40° minimálně 12 cm,

≥ 50° minimálně 10 cm.

Rohy vnějších úžlabních desek a střešních desek u úžlabí je nutno se zohledněním odvedení vody vytvářet zaoblením nebo zkosením. Každou úžlabní desku je nutno upevnit minimálně pomocí 2 hřebíků do břidlice.

Pravé provázané deskové úžlabí u německého krytí formátu 30 × 30 cm, úžlabní desky formátu 13 × 40 cm

Pravé/levé provázané úžlabí

Pravá nebo levá provázaná desková úžlabí lze provést pouze u německého krytí (kromě formátu 30 × 40 cm a 40 × 40 cm). V případě rozdílných sklonů střechy přilehlých střešních ploch je nutno pokrývat od plochy s nižším sklonem k strmější ploše. V případě stejných sklonů střechy se krytí provádí od menší plochy k větší.

Pro krytí úžlabí je nutno použít střešní desky formátu 13 × 40 cm. Tvary úžlabních desek by měly mít rovný hřbet a krátký zlom.

Jako krycí podklad je zapotřebí úžlabní bednění o šířce cca 16–18 cm, které je o něco málo přesazeno mimo střed ve směru krytí úžlabí.

Šířka úžlabí musí činit minimálně 7 úžlabních desek, měla by však být maximálně 9 úžlabních desek. Boční překrytí úžlabních desek mezi sebou činí minimálně 65 mm, výškové překrytí měřeno v linii úžlabí činí o 1/3 více než větší výškové překrytí ve střešní ploše.

Úžlabní desky a úžlabní připojovací desky je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

# Nároží

| Druh krytí | Provedení | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Německé krytí, počáteční štít | jako vázaný štít |  |
| Německé krytí, koncový štít | jako vázaný dvojitý koncový štít | možné i jako stojatý štít |
|  | jako koncový vázaný štít |  |
| Kosočtvercové krytí | jako stojatý štít |  |
|  | jako stojatý štít |  |
| Francouzské krytí | jako stojatý štít |  |
| Dvojité krytí, obdélníkové krytí | jako stojatý štít | možné i s plechovými prvky (vačkami) (kromě formátů s výškou desky ≥ 60 cm) |
| Vodorovné krytí | jako stojatý štít |  |

Německé krytí s vázaným počátečním štítem (stojaté)

Německé krytí s vázaným dvojitým koncovým štítem

Výšková a boční překrytí různých krytí štítu musí odpovídat alespoň překrytím příslušného plošného krytí. Stojaté štíty (ostré štíty) musí plošné krytí překrývat minimálně o 10 cm.

Krytí nároží střešní plochy, která je přivrácena ke směru převládajícího větru, se pokrývá s přesahem. V případě rozdílných sklonů střechy přilehlých střešních ploch lze i střešní plochu s menším sklonem pokrývat s přesahem. Volný přesah přes hotově pokrytou spodní stranu střechy musí činit 4–6 cm.

Odlišně od toho lze nároží provést i pomocí nárožních plechů nebo u dvojitého a obdélníkového krytí i pomocí plechových prvků (vaček).

Upevnění střešních desek se provádí minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice pro každou střešní desku v oblasti překrytí. V případě provedení vázaného štítu je nutno desky dodatečně upevnit pomocí 1 háčku na desky.

Vnější rohy střešních desek musí mít hydrofobní řez prostřednictvím zaoblení nebo zkosení.

Kosočtvercové krytí se stojatou řadou

Francouzské krytí se stojatou řadou

Dvojité krytí se stojatou řadou

# Rozdělení krycí šířky

4–6 cm

4–6 cm

Šířka konstrukce

Celková krycí šířka

Z níže uvedené tabulky si lze zjistit krycí šířky pro uvedené druhy krytí. Pokud by byly zapotřebí krycí šířky větší než zde uvedené, pak je lze vypočítat podle následujícího vzorce: Přitom je nutno pamatovat na to, že pro šířku desky se vždy musí převzít vodorovná šířka. To znamená, že např. pro voštinové krytí je rozhodující diagonála střešní desky.

Před pokládkou je nutno příslušnou krycí plochu rozdělit a provést šňůrování.

Vycházejíc z úhlu na štítové hraně je šňůrování nutno provést minimálně u každé 3. řady střešních desek. U druhů krytí s vybíhajícím krytím štítu (např. kosočtvercové krytí, dvojité krytí) se má rozdělení krycí plochy provádět od středu, aby byly k dosažení jednotného vzhledu krytí na obou štítech použity přířezové desky stejné velikosti.

(šířka desky x počet střešních desek) + (šířka spáry x (počet střešních desek - 1)) = krycí šířka

| Počet střešních desek | Celková krycí šířka g [m] pro n střešních / fasádních desek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosočtvercové krytí | Francouzské krytí | Dvojité krytí | Dvojité krytí | Dvojité krytí | Dvojité krytí | Voštinové krytí | Voštinové krytí | Kvádrové / vertikální krytí |
|  | 40 × 44 | 40 × 40 | 30 × 30 30 × 60 | 32 × 60 | 40 × 40 | 20 × 40 | 20 × 20 | 30 × 30 | 60 × 30 |
| 1 | 0,600 | 0,434 | 0,300 | 0,320 | 0,400 | 0,200 | 0,283 | 0,424 | 0,600 |
| 2 | 1,205 | 0,873 | 0,605 | 0,645 | 0,805 | 0,405 | 0,569 | 0,851 | 1,205 |
| 3 | 1,810 | 1,312 | 0,910 | 0,970 | 1,210 | 0,610 | 0,855 | 1,278 | 1,810 |
| 4 | 2,415 | 1,751 | 1,215 | 1,295 | 1,615 | 0,815 | 1,141 | 1,705 | 2,415 |
| 5 | 3,020 | 2,190 | 1,520 | 1,620 | 2,020 | 1,020 | 1,427 | 2,132 | 3,020 |
| 6 | 3,625 | 2,629 | 1,825 | 1,945 | 2,425 | 1,225 | 1,713 | 2,559 | 3,625 |
| 7 | 4,230 | 3,068 | 2,130 | 2,270 | 2,830 | 1,430 | 1,999 | 2,986 | 4,230 |
| 8 | 4,835 | 3,507 | 2,435 | 2,595 | 3,235 | 1,635 | 2,285 | 3,413 | 4,835 |
| 9 | 5,440 | 3,946 | 2,740 | 2,920 | 3,640 | 1,840 | 2,571 | 3,840 | 5,440 |
| 10 | 6,045 | 4,385 | 3,045 | 3,245 | 4,045 | 2,045 | 2,857 | 4,267 | 6,045 |
| 11 | 6,650 | 4,824 | 3,350 | 3,570 | 4,450 | 2,250 | 3,143 | 4,694 | 6,650 |
| 12 | 7,255 | 5,263 | 3,655 | 3,895 | 4,855 | 2,455 | 3,429 | 5,121 | 7,255 |
| 13 | 7,860 | 5,702 | 3,960 | 4,220 | 5,260 | 2,660 | 3,715 | 5,548 | 7,860 |
| 14 | 8,465 | 6,141 | 4,265 | 4,545 | 5,665 | 2,865 | 4,001 | 5,975 | 8,465 |
| 15 | 9,070 | 6,580 | 4,570 | 4,870 | 6,070 | 3,070 | 4,287 | 6,402 | 9,070 |
| 16 | 9,675 | 7,019 | 4,875 | 5,195 | 6,475 | 3,275 | 4,573 | 6,829 | 9,675 |
| 17 | 10,280 | 7,458 | 5,180 | 5,520 | 6,880 | 3,480 | 4,859 | 7,256 | 10,280 |
| 18 | 10,885 | 7,897 | 5,485 | 5,845 | 7,285 | 3,685 | 5,145 | 7,683 | 10,885 |
| 19 | 11,490 | 8,336 | 5,790 | 6,170 | 7,690 | 3,890 | 5,431 | 8,110 | 11,490 |
| 20 | 12,095 | 8,775 | 6,095 | 6,495 | 8,095 | 4,095 | 5,717 | 8,537 | 12,095 |
| 21 | 12,700 | 9,214 | 6,400 | 6,820 | 8,500 | 4,300 | 6,003 | 8,964 | 12,700 |
| 22 | 13,305 | 9,653 | 6,705 | 7,145 | 8,905 | 4,505 | 6,289 | 9,391 | 13,305 |
| 23 | 13,910 | 10,092 | 7,010 | 7,470 | 9,310 | 4,710 | 6,575 | 9,818 | 13,910 |
| 24 | 14,515 | 10,531 | 7,315 | 7,795 | 9,715 | 4,915 | 6,861 | 10,245 | 14,515 |
| 25 | 15,120 | 10,970 | 7,620 | 8,120 | 10,120 | 5,120 | 7,147 | 10,672 | 15,120 |
| 26 | 15,725 | 11,409 | 7,925 | 8,445 | 10,525 | 5,325 | 7,433 | 11,099 | 15,725 |
| 27 | 16,330 | 11,848 | 8,230 | 8,770 | 10,930 | 5,530 | 7,719 | 11,526 | 16,330 |
| 28 | 16,935 | 12,287 | 8,535 | 9,095 | 11,335 | 5,735 | 8,005 | 11,953 | 16,935 |
| 29 | 17,540 | 12,726 | 8,840 | 9,420 | 11,740 | 5,940 | 8,291 | 12,380 | 17,540 |
| 30 | 18,145 | 13,165 | 9,145 | 9,745 | 12,145 | 6,145 | 8,577 | 12,807 | 18,145 |

# Vnější roh budovy

Vnější rohy budovy lze provést s přesahem, s prvky z kovu nebo pomocí vhodných profilů.

Pokrývání na vnějších rozích lze provést jako vybíhající krytí štítu nebo se stojatými řadami (ostré štíty). U dvojitého krytí, obdélníkového krytí a taženého dvojitého krytí jsou přitom šířky desek menší než 10 cm nepřípustné.

U německého krytí je nutno štíty pokrývat jako vázaný počáteční/koncový štít nebo jako stojatý štít. Koncové štíty lze přitom pokrývat jako dvojitý koncový štít nebo koncový vázaný štít.

V případě provedení vnějších rohů s přesahem musí přesah hotově pokryté plochy činit minimálně 2 cm.

Výšková a boční překrytí v případě vázaných, vybíhajících nebo stojatých štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím příslušného plošného krytí. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 5 cm. Pokud jsou vnější rohy provedeny s prvky (vačkami) z kovu, pak se musí patní linie řad potkat ve vnějších rozích budovy. Fasádní desky se přitom musí na plechové prvky pokládat střídavě obousměrně s tupým stykem. Výška vaček musí odpovídat výšce fasádních desek. Vačky je nutno upevnit v horní části výškového překrytí. Vačky nesmí být v oblasti nohy deskové řady viditelné.

Fasádní desky na vnějších rozích budovy je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice. U výšek budovy od 20 m je zapotřebí minimálně 1 přídavné upevnění ve viditelné oblasti.

Viditelné rohy fasádních desek na vnějších rozích budovy mohou být zaoblené, zkosené nebo s plnými hranami.

S rohovým profilem z hliníku nebo plastu

S těsně přiléhajícími fasádními deskami

S přesahem desek jako ostrý štít

# Vnitřní roh budovy

Krytí vnitřních rohů lze provádět s podloženými prvky (vačkami), pomocí vhodného profilu nebo fasádních desek připravených ze strany stavby.

Vnitřní rohy budovy lze pokrývat jako vybíhající krytí štítu nebo se stojatými řadami (ostré štíty). U dvojitého krytí, obdélníkového krytí a taženého dvojitého krytí jsou přitom šířky desek menší než 10 cm nepřípustné.

U německého krytí je nutno štíty pokrývat jako vázaný počáteční/koncový štít nebo jako stojatý štít. Koncové štíty lze přitom pokrývat jako dvojitý koncový štít nebo koncový vázaný štít.

Výšková a boční překrytí v případě vázaných, vybíhajících nebo stojatých štítu musí odpovídat minimálně výškovým a bočním překrytím příslušného plošného krytí. Stojatá krytí štítu musí plošné krytí překrývat minimálně o 5 cm.

Pokud jsou vnější rohy provedeny s prvky (vačkami) z kovu, pak se musí patní linie řad potkat ve vnitřních rozích budovy. Fasádní desky se přitom musí na plechové prvky pokládat střídavě obousměrně s tupým stykem. Výška vaček musí odpovídat výšce fasádních desek. Vačky je nutno upevnit v horní části výškového překrytí. Vačky nesmí být v oblasti nohy deskové řady viditelné.

Fasádní desky na vnitřních rozích budovy je nutno upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice. U výšek budovy od 20 m je zapotřebí minimálně 1 přídavné upevnění ve viditelné oblasti.

Viditelné rohy fasádních desek na vnitřních rozích budovy mohou být zaoblené, zkosené nebo s plnými hranami.

S rohovým profilem z hliníku nebo plastu

S těsně přiléhajícími fasádními deskami

S prvky (vačkami) z kovu

# Spodní ukončení

Spodní ukončení obkladu vnější stěny se musí provádět se zohledněním potřebných větracích otvorů, viz i strana 7. Přitom je nutno dbát na dostatečnou vzdálenost mezi spodní hranou obložení vnější stěny a terénem. V případě použití odkapávacích profilů jako spodního ukončení obkladu stěny nesmí fasádní desky ležet na profilu. Není-li namontován odkapávací profil, pak musí fasádní desky přečnívat přes spodní hranu spodní konstrukce. Přesah musí přitom činit 2–5 cm. K zabránění vniknutí malých zvířat a hlodavců by měly být namontovány vhodné větrací mřížky, přednostně z hliníku. Tyto mřížky nesmí zužovat potřebný větrací průřez.

Aby měly fasádní desky u spodního ukončení stejný sklon jako desky v ploše stěny, je nutno tyto desky podložit.

U německého krytí, kosočtvercového krytí, francouzského krytí, voštinového krytí a smyčkového krytí lze jako spodní ukončení pokrýt patní řadu. Směr krytí patní řady může být přitom i proti směru krytí plochy stěny.

Podkládací pás

Větrací mřížka

Spodní ukončení u svislého nosného laťování na vodorovném kontralaťování

Podkládací pás

Větrací mřížka

Ukončovací úhelník

Spodní ukončení u vodorovného nosného laťování na svislém kontralaťování

# Horní ukončení

Horní ukončení obkladu vnější stěny lze překrýt jiným konstrukčním dílem nebo ukončit pomocí zakrytí. V případě přečnívajících konstrukčních dílů nejsou na horním ukončení obkladu zapotřebí žádná dodatečná opatření. Pokud horní ukončení není překryto, je obložení zapotřebí zakrýt. K tomu se hodí např. kryty ze zdiva, okenní parapety nebo tvarovky, jako jsou tvarovky štítové hrany nebo úhelníkové desky.

Horní ukončení obkladu vnější stěny se musí provádět se zohledněním potřebných větracích otvorů, viz i strana 7. Přitom je nutno dbát na dostatečnou vzdálenost mezi horní hranou obložení vnější stěny a přečnívajícím konstrukčním dílem.

K zabránění vniknutí malých zvířat by měly být namontovány vhodné větrací mřížky, přednostně z hliníku. Tyto mřížky nesmí zužovat potřebný větrací průřez.

Horní ukončení lze provést jako vybíhající krytí nebo krytí se stojatými řadami. U stojatých ukončovacích řad se desky jednoduše bočně překrývají minimálně 4 cm. V závislosti na použitém formátu desky mohou být z důvodu geometrie řadové desky zapotřebí jiná minimální překrytí.

Upevnění fasádních desek se u vybíhajícího krytí provádí analogicky jako u plošného krytí. U stojatých řad se musí každá deska upevnit minimálně pomocí 3 hřebíků do břidlice.

V závislosti na vytvoření horního ukončení může být zapotřebí podložení fasádních desek ukončovací řady, aby tyto desky měly stejný sklon jako předcházející desky.

Horní ukončení u přečnívajících konstrukčních dílů

Horní ukončení u atikového krytí

# Přiřazení formátů příslušenství

Na okrajích střech a stěn jsou k provedení krytí zapotřebí střešní desky jako příslušenství. Následující tabulka poskytuje přehled o možných oblastech použití různých formátů příslušenství.

| Druh krytí | Formát | Patní, štítové a úžlabní desky |  |  |  |  |  |  | Hřebenové a nárožní desky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Německé krytí | cm | 60 × 40 | 60 × 30 | 50 × 25 | 40 × 40 | 13 × 40 | 40 × 20 | 30 × 20 | 40 × 20 | 30 × 15 |
|  | 40 × 40 | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ |  |
|  | 30 × 40 | ■ |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
|  | 30 × 30 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
|  | 25 × 25 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
|  | 20 × 20 |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |
| Kosočtvercové krytí | 40 × 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Francouzské krytí | 40 × 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dvojité krytí | 32 × 60 | ■ |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
|  | 30 × 60 | ■ |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
|  | 20 × 40 |  |  |  | ■ |  |  |  | ■ |  |
|  | 40 × 40 | ■ |  |  |  | ■ |  |  | ■ |  |
|  | 30 × 30 |  | ■ |  |  |  |  |  | ■ | ■ |
| Vodorovné krytí | 60 × 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 × 20 |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
|  | 30 × 20 |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| Voštinové krytí | 30 × 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
|  | 20 × 20 |  |  |  |  |  | ■ |  | ■ | ■ |
| Smyčkové krytí | 30 × 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
|  | 20 × 20 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Kvádrové krytí | 60 × 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| Vertikální krytí | 60 × 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| Obdélníkové krytí | 80 × 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 × 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mozaikové krytí | 40 × 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čtvercové krytí | 40 × 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

60 × 40 cm	60 × 30 cm	50 × 25 cm	40 × 40 cm

13 × 40 cm	40 × 20 cm*	30 × 20 cm	40 × 20 cm	30 × 15 cm

* Při povrchu structur pouze perforované desky

# Úprava střešních a fasádních desek

Vrtání a řezání

Střešní desky jsou zpravidla z výrobního závodu opatřeny upevňovacími otvory pro potřebná překrytí.

Dodatečné upevňovací otvory lze vyrazit speciálním nástrojem nebo vyvrtat vrtačkou bez příklepu pomocí běžných tvrzených vrtáků. Průměr vrtaného otvoru musí přitom činit 3,5 mm až maximálně 4,5 mm.

Přiříznutí střešních desek, resp. úprava lícovaných desek se provádí pomocí speciálních pákových nůžek na vláknocementové šablony, ručních nůžek nebo kladiva a můstku na břidlici.

Prachu, který vzniká při řezání / vrtání, je nutno zabránit, resp. se musí ihned beze zbytků odstranit.

# Časové hodnoty pro pokládku

Základem pro níže uvedené časové hodnoty je normální stupeň obtížnosti a normální stavební okolnosti. Obtíže týkající se objektu, které mohou vzniknout např. v důsledku dlouhých přístupových cest nebo ztížených možností skladování, je nutno zohlednit zvlášť. Přípravné práce je rovněž zapotřebí kalkulovat samostatně.

Uvedené hodnoty je nutno chápat jako směrné hodnoty a musí být příslušně přizpůsobeny vlastním zručnostem, stavebnímu záměru a skutečné spotřebě.

| Druh krytí | Formát | Střecha | Fasáda |
| --- | --- | --- | --- |
| Německé krytí | 40 × 40 cm | 20 min/m2 | 16 min/m2 |
|  | 30 × 40 cm | 23 min/m2 | 19 min/m2 |
|  | 30 × 30 cm | 35 min/m2 | 25 min/m2 |
|  | 25 × 25 cm | 47 min/m2 | 40 min/m2 |
|  | 20 × 20 cm | – | 45 min/m2 |
|  | krytí s vázanou nohou (u formátu 30 × 30 cm) | 18 min/m | 18 min/m2 |
|  | krytí se špičatou nohou (u formátu 30 × 30 cm) | 15 min/m | 15 min/m2 |
|  | vázané krytí štítu (u formátu 30 × 30 cm) | 20 min/m | 20 min/m2 |
| Dvojité krytí | 32 × 60 cm | 18 min/m2 | 15 min/m2 |
|  | 30 × 60 cm | 22 min/m2 | 20 min/m2 |
|  | 20 × 40 cm | 40 min/m2 | 36 min/m2 |
|  | 40 × 40 cm | 25 min/m2 | 20 min/m2 |
|  | 30 × 30 cm | 40 min/m2 | 33 min/m2 |
|  | krytí s nohou (u formátu 32 × 60 cm) | 8 min/m | 8 min/m2 |
|  | vybíhající krytí štítu (u formátu 32 × 60 cm) | 9 min/m | 9 min/m2 |
| Kosočtvercové krytí | 40 × 44 cm | 17 min/m2 | 17 min/m2 |
|  | krytí s nohou | 8 min/m | 8 min/m2 |
|  | vybíhající krytí štítu | 8 min/m | 8 min/m2 |
| Francouzské krytí | 40 × 40 cm | 20 min/m2 | 20 min/m2 |
|  | krytí s nohou | 10 min/m | 10 min/m2 |
|  | vybíhající krytí štítu | 10 min/m | 10 min/m2 |
| Vodorovné krytí | 60 × 30 cm | 20 min/m2 | 15 min/m2 |
|  | 40 × 20 cm | – | 26 min/m2 |
|  | 30 × 20 cm | – | 30 min/m2 |
|  | vybíhající krytí štítu (u formátu 60 × 30 cm) | 12 min/m | 12 min/m2 |
| Smyčkové krytí | 30 × 30 cm | – | 25 min/m2 |
|  | 25 × 25 cm | – | 37 min/m2 |
|  | 20 × 20 cm | – | 48 min/m2 |
| Voštinové krytí | 30 × 30 cm | – | 25 min/m2 |
|  | 25 × 25 cm | – | 37 min/m2 |
|  | 20 × 20 cm | – | 48 min/m2 |
| Tažené dvojité krytí | 32 × 60 cm | – | 14 min/m2 |
|  | 30 × 60 cm | – | 19 min/m2 |
|  | 20 × 40 cm | – | 26 min/m2 |
|  | 40 × 40 cm | – | 20 min/m2 |
|  | 30 × 30 cm | – | 27 min/m2 |
| Kvádrové / vertikální krytí | 60 × 30 cm | – | 13 min/m2 |
| Obdélníkové krytí | 60 × 32 cm | 25 min/m2 | 22 min/m2 |
|  | 80 × 40 cm | 21 min/m2 | 18 min/m2 |
| Mozaikové krytí | 40 × 20 cm | – | 32 min/m2 |
| Krytí Plenum | 32 × 60 cm | – | 23 min/m2 |
| Krytí Novum | 60 × 32 cm | – | 24 min/m2 |

# Okap

01 Střešní desky Cedral, německé krytí

02 Vstupní krycí pás

03 Bednění

04 Krokev

05 Podkládací pás

06 Tepelná izolace

07 Parotěsná izolace/zábrana, vzduchotěsně položena, vč. připojení a ukončení

# Vytvoření okapu na laťování

01 Střešní desky Cedral, kosočtvercové krytí

02 Nosné laťování

03 Kontralaťování

04 Spodní krycí pás

05 Bednění

06 Krokev

07 Okapová fošna

08 Větrací profil

09 Tepelná izolace

10 Parotěsná izolace/zábrana, vzduchotěsně položena, vč. připojení a ukončení

# Štítová hrana

01 Střešní desky Cedral, německé krytí

02 Spodní krycí pás

03 Bednění

04 Krokev

05 Okrajový plech

06 Střešní desky Cedral, vč. spodní konstrukce

07 Větrací pás

08 Tepelná izolace

09 Parotěsná izolace/zábrana, vzduchotěsně položena, vč. připojení a ukončení

# Štítová hrana

01 Střešní desky Cedral, dvojité krytí

02 Nosné laťování

03 Kontralaťování

04 Spodní krycí pás

05 Krokev

06 Střešní desky Cedral, vč. spodní konstrukce

07 Větrací pás

08 Tepelná izolace

09 Parotěsná izolace/zábrana, vzduchotěsně položena, vč. připojení a ukončení

# Hřeben

01 Střešní desky Cedral, německé krytí

02 Vstupní krycí pás

03 Bednění

04 Krokev

05 Hřebenová vaznice

06 Tepelná izolace

07 Parotěsná izolace/zábrana, vzduchotěsně položena, vč. připojení a ukončení

Hřeben s větráním

01 Střešní desky Cedral, kosočtvercové krytí

02 Nosné laťování

03 Kontralaťování

04 Spodní krycí pás

05 Hřebenová řada

06 Vstupní krytí

07 Hřebenové prkno

08 Zarážka (sedlové díly)

09 Větrací profil

10 Krokev

11 Hřebenová vaznice

12 Tepelná izolace

13 Parotěsná izolace/zábrana, vzduchotěsně položena, vč. připojení a ukončení

# Pultový hřeben

01 Střešní desky Cedral, německé krytí

02 Vstupní krycí pás

03 Bednění

04 Krokev / tepelná izolace

05 Větrací pás

06 Podkládací pás

07 Parotěsná izolace/zábrana, vzduchotěsně položena, vč. připojení a ukončení

08 Odkapávací plech

# Připojení stěny ze strany hřebenu

01 Střešní desky Cedral, kosočtvercové krytí

02 Samostatný větrací prvek

03 Nosné laťování

04 Kontralaťování

05 Spodní krycí pás

06 Krokev / tepelná izolace

07 Připojovací plech

08 Větrací profil

09 Parotěsná izolace/zábrana, vzduchotěsně položena, vč. připojení a ukončení

## Roh budovy

01 Fasádní desky Cedral, voštinové krytí

02 Nosné laťování

03 Kontralaťování

04 Tepelná izolace / základní laťování

05 Rohový profil

# Vytvoření spádu a ostění

01 Fasádní desky Cedral, voštinové krytí

02 Bednění nebo nosné laťování

03 Kontralaťování

04 Základní laťování

05 Tepelná izolace

06 Větrací profil

07 Střešní podhledy Cedral

08 Ukončovací profil

Připojení parapetu

01 Fasádní desky Cedral, voštinové krytí

02 Bednění

03 Kontralaťování

04 Základní laťování

05 Tepelná izolace

06 Podokenní parapetní deska

07 Střešní podhledy Cedral

# Ukončení soklu

01 Fasádní desky Cedral, dvojité krytí

02 Nosné laťování

03 Kontralaťování

04 Tepelná izolace

05 Podkládací pás

06 Větrací profil

ET D 1005 — 5.000 — 03.2019 pepp. Technické změny vyhrazeny. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chyby tisku a odchylky barev podmíněné technikou tisku.

Eternit GmbH Deutschland

Telefon: +49 25 25-69 555 • e-mail: info@eternit.de www.eternit.de